建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  160万t/a磷石膏无害化装置建设项目

建设单位（盖章）：  云南磷化集团有限公司

编制日期：   2025年5月

中华人民共和国生态环境部制

现场照片

| 矿坑回填区域 |  |
| --- | --- |
| 南侧中试试验场地 | 矿坑积水处理系统 |
| 改性车间位置 | 物料中转场位置 |
| 改性车间北侧区域 | 改性车间区域 |
| 工程师现场照片 | 项目整体区域现状 |

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	29

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	49

四、主要环境影响和保护措施	56

五、环境保护措施监督检查清单	78

六、结论	79

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 160万t/a磷石膏无害化装置建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2412-530115-04-01-614853 |  |  |
| 建设单位联系人 | 付小峰 | 联系方式 | 18787140503 |
| 建设地点 | 云南省昆明市晋宁区二街工业园区 |  |  |
| 地理坐标 | （东经102度17分21.445秒，北纬24度41分47.193秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7723-固体废物治理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业 103.一般工业固体废物处置及利用 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | （首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 （超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 晋宁区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 9889.94 | 环保投资（万元） | 365.55 |
| 环保投资占比（%） | 23.75 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | （否 （是： | 用地（用海） 面积（m2） | 24502.63 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 本项目与专项评价设置原则对照表 专项类别; 涉及项目类别; 本项目; 专题 设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 项目不排放有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物和氯气; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目用水为生产用水及洒水降尘用水，无废水外排; 不设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目不储存有毒有害物质; 不设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不新增取水口; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 不设置. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. 综上，本项目不设置专项评价。 |
| 规划情况 | 1、《云南晋宁产业园区总体规划（2021-2035）； 2、《云南晋宁产业园区二街化工园区总体规划（2021-2035 年）》。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 1、《云南晋宁产业园区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》； 2、《云南晋宁产业园区二街化工园区总体规划（2021-2035 年）环境 影响报告书（审查稿）》。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （一）与《云南晋宁产业园区总体规划（2021-2035）》相符性分析 （1）《云南晋宁工业园区总体规划（2021-2035）》符合性分析 根据《云南晋宁工业园区总体规划（2021-2035）》，云南晋宁产业园位于晋宁区二街镇、晋城街道、上蒜镇及昆阳街道、宝峰街道，共规划6个产业基地，分别为晋城基地、青山基地、二街基地、乌龙基地、上蒜基地和宝峰基地。各基地产业定位如下。 晋城基地：重点发展先进装备制造业、城市轨道交通装备制造和新材料等产业，打造云南省城市轨道交通装备产业基地。 青山基地：重点发展现代综合物流产业，含跨境电商、跨境物流、多式联运等现代商贸物流产业，打造昆明市商贸业副中心和面向全省及东南亚国家的物流枢纽中心。 二街基地：重点发展磷化工和相关精细化工产业，建设成为全国重要精细磷化工产业基地。 乌龙基地：重点发展光学仪器、先进电子仪器设备制造产业，打造昆明市轻工产业发展聚集区。 上蒜基地：重点推动工业园转型，打造产城融合发展的现代高品质经济区，重点发展新型建材产业，打造新型建材产业基地。 宝峰基地：重点发展副食品加工产业，绿色食品加工、现代花卉、生物医药制造等产业，建设花卉高新技术产业示范园区和乡村阵型示范园区。 本项目位于晋宁区产业园区二街工业基地内，项目利用磷化工产业产生的磷石膏进一步加工以供下游企业利用，所用地块为三类工业用地，且项目属于磷化工相关行业，项目建设符合晋宁工业园区总体规划中产业发展和布局要求。 综上，本项目与《云南晋宁工业园区总体规划（2021-2035）》相符。 （二）与《云南晋宁产业园区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》相符性分析 2024年4月，云南晋宁产业园区管理委员会委托云南协同环保工程有限公司编制完成了《云南晋宁产业园区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》，报告书暂未取得审查意见。本次评价按照《云南晋宁产业园区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》逐条分析本项目与园区规划环评及审查意见的相符性，详见下表。 表1-1 项目与园区规划、规划环评及其审查意见的符合性分析表 类型; 环评报告提出的环保要求; 本项目情况; 相符性. 一、园区规划. 规划定位; 根据相关规划的要求，结合晋宁工业园区位条件和本身的产业优势和发展潜力，规划将园区定位为：以磷化工及其精细化工产业、先进装备制造产业为主导产业，以绿色食品制造业、新型建材产业为辅助产业，配套发展现代商贸物流、生物医药产业及关联产业的现代、绿色、低碳产业园区。; 本项目为磷石膏改性项目，属于磷化工项目，符合园区规划定位。; 符合. 产业入园准入条件; 对入园产业，分别按严格限制的产业、慎重发展的产业和鼓励发展的产业界定，以规范入园程序，以政策调控园区产业，主要依据为规划产业结构、本评价对产业结构调整、长江经济带负面清单指南、昆明“三线一单”分区管控实施方案以及产业结构调整指导目录等。; 本项目为磷石膏改性项目，属于磷化工项目，属于《产业结构调整指导目录》中项目鼓励类项目，且根据与项目与长江经济带负面清单指南、昆明“三线一单”分区管控实施方案符合性分析，项目均与相关要求相符。; 符合. 规划区引进项目遵循原则; （1）符合国家及云南省相关产业政策原则：规划区引进的项目，其工艺、规模及产品应符合国家及云南省相关产业政策要求。 （2）有利于实现晋宁区产业结构的原则：引进的项目，应有利于实现园区产业结构，有利于规划目标的达成。 （3）资源节约原则：引进的项目应能够满足资源节约的原则，清洁生产水平应达到国内先进水平以上。 （4）环境友好原则：引进的项目应符合环境友好的原则，优先引进无污染或少污染企业。 （5）协调发展原则：引进的项目应有利于绿色低碳发展；引进的项目应与制约规划实施的环境红线相协调。; （1）本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，属于国家允许建设的项目。已取得晋宁区发展和改革局备案，符合国家及云南省的现行产业政策。 （2）本项目为磷石膏改性项目，有利于实现园区产业结构。 （3）本项目能源主要为电能，用量不大。 （4）本项目排放的污染物主要为废气污染物颗粒物，废水不外排，固废处置率100%。 （5）本项目与绿色低碳发展、制约规划实施的环境红线不相悖。; 符合. 入园企业具体控制对策; （1）限制高污染的企业入驻。 （2）限制用水量和废水产生量较大且无法做到废水达标排放的企业入驻。 （3）对于不能严格按“三同时”要求建厂的企业，禁止入园。 （4）无法满足防护距离要求的企业，禁止入园。; （1）本项目不属于高污染行业。 （2）本项目用水量不大，所有生产废水均回用，不外排。 （3）本项目严格按照“三同时”执行。 （4）本项目位于工业园区内，无需划定大气环境防护距离。; 符合. 入驻项目环保要求; （1）项目必须实现稳定达标排放，同时满足规划区总量控制要求。 （2）入驻企业产生的各种工业固体废弃物，应满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的零排放。 （3）限制发展高耗水、高排水产业。 （4）入驻企业清洁生产水平应达到国内先进水平以上。 （5）入驻企业与居民点应设置必要的环境防护距离。 （6）所有入驻企业，均应采取严格的污染治理设施，需采取严格的污水处理措施。; （1）根据影响分析预测，本项目废气可达标排放。 （2）本项目固体废物全部妥善处置，处理率100%，不随意外排。 （3）本项目用水量不大，所有生产废水均在厂区内循环使用，不外排。 （4）本项目位于工业园区内，距离居民点较远。 （5）本项目设置废气治理设施，废水治理设施，固废和危废暂存间。; 符合. 二、规划环评污染防治要求. 大气污染防治措施及要求; 污染物达标排放。向大气排放废气污染物的排污单位，须采取切实可行的污染防治措施，确保达标排放。; 本项目废气污染物主要为颗粒物可达标排放。; 符合. 加强入园项目污染防治，规划区内具体项目落地时应当采用清洁生产工艺；化工以及其他生产和使用有机溶剂的企业，应当采取措施对管道、设备进行日常维护、维修，减少物料泄漏，对泄漏的物料应当及时收集处理；化工企业采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放等大气防治措施；园区污染物排放应符合大气环境质量改善、遵守重点大气污染物排放总量控制要求、依法实行排污许可管理要求。; 本项目属于磷石膏改性项目，设置人员对管道、设备等进行日常维护、维修。加强管理，尽量避免物料泄露；本项目严格按照相关要求生产，并对大气污染物采取有效防治措施；本项目已提出大气污染防治措施，后续按要求申领排污许可证。; 符合. 鼓励使用清洁能源，优先发展低能耗、高产值的产业。若规划区企业涉及供热需求，其锅炉建议优先使用清洁能源，如天然气或电。规划区内各企业大气污染物排放速率及浓度需满相关行业标准或大气综合排放标准的相关要求。; 本项目燃料主要以电能为主，均属于清洁能源。且废气排放可达到《大气污染物综合排放标准》要求。; 符合. 深化面源污染治理，各企业生产设施所有排污节点要安装除尘设施并及时更新维护，各散排口密封良好，杜绝无组织排放。散装物料需封闭入场，严禁敞开式作业。所有物料入棚入仓，禁止露天堆放、晾晒，确实不能入棚入仓的要进行覆盖。; 本项目针对废气产生的颗粒物提出洒水设施。本项目物料均不散装入场，所有物料均堆存与原料车间，不露天堆放。; 符合. 地表水污染防治措施及要求; 从源头控制工业污染物排放量，不得引进废水排放量较大、污染物较难处理的企业。; 本项目污染物成份简单，不属于难处理污染物。废水产生量不大，且可全部回用。; 符合. 要求入园企业提高循环用水率，减少工业用水量和废水排放量。; 本项目生产废水全部返回磷化工事业部厂区回用，不外排。; 符合. 二街基地内引进化工企业前需明确生产废水的处理和回用要求，并根据生产工艺流程确定具有针对性的生产废水处理工艺和设施，配备相应的回用水池，全部回用于企业内部。; 符合. 入驻企业做好厂区雨污分流，严禁高浓度废水稀释排放，各企业应建立必要的排水系统，按相关要求规范化建设事故池、初期雨水收集池等设施，并保持事故池、初期雨水收集池正常情况下处于空置状态，确保各类废水得到有效收集和处理，避免事故废水、初期雨水外溢。企业事故废水、初期雨水优先回用。; 根据设计资料，本项目采取雨污分流制，设置雨水收集池和生产废水沉淀池，并配置对应的雨水管道和污水管道，并设置初期雨水收集池，初期雨水经收集、处理后全部回用。; 符合. 在二街基地生产废水处理厂未建成运行之前，入园企业需自建污水处理设施，处理产生的各类污废水，并全部回用不外排。待污水处理站设施建成后，可排入二街基地生产废水处理厂。; 本项目生产废水不外排，生活污水预处理后进入园区污水处理厂，目前园区生活污水处理站已建成。; 符合. 声环境污染防治措施及要求; 加强产业布局控制，高噪声企业选址尽量远离居民区，确保居民区满足声环境功能要求。入园企业应尽量选用低噪声设备和工艺，合理设置噪声防护距离，确保企业厂界达标。加强交通噪声管理，禁鸣区路段设立标牌。在道路两侧及工业区与居民区之间种植绿化带等减缓措施。; 本项目位于二街基地产业园区内，距离居民点较远，项目采取低噪声设备和工艺，生产设施均布置在厂房内。经预测，本项目厂界噪声可达标，噪声排放不会对周边居民点产生影响。; 符合. 固废污染防治措施; 工业固体废物; 大力推行清洁生产和循环经济，从源头上减少工业固体废物的产生量。; 本项目磷石膏产品改性合格后全部外售，不合格产品全部返回改性工段重新改性，一般固废主要生活垃圾。; 符合. 建立固体废物的专门管理机构，对固体废物的产生、综合利用、处置、贮存、排放等进行监督和管理，渣场需采取“三防”措施。; 本项目设置成品库暂存磷石膏，对其采取“三防”措施。; 符合. 一般固废临时储存设施应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）I类场设置要求进行。; 本环评要求一般固废间按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）I类场设置要求进行。; 符合. 危险废物; 通过经济和其他政策措施促进企业清洁生产，防止和减少危险废物的产生。企业应积极采用低废、少废、无废工艺，禁止采用《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》中明令淘汰的技术工艺和设备。; 本项目技术工艺和设备不属于禁止目录中淘汰的工艺和设备。; 符合. 危险废物的贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），并按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置危险废物识别标志。; 项目产生的危险废物严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求贮存、转运、委托有资质的单位处理。; 符合. 综合分析，项目满足《云南晋宁产业园区总体规划修编（2021-2035）环境 影响报告书》相关要求。 （三）与《云南晋宁产业园区二街化工园区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书（审查稿）》符合性分析 2024年4月，云南晋宁产业园区管理委员会委托云南绿色环境科技开发有限公司编制完成《云南晋宁产业园区二街化工园区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》（审查稿），2024年8月19日取得审查意见，本项目与《云南晋宁产业园区二街化工园区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》的符合性如下： 表 1-2 与《云南晋宁产业园区二街化工园区总体规划（2021-2035 年）环境影响报告书》符合性分析 项目; 规划环评要求; 本项目情况; 符合性. 发展定位; 结合上位规划要求、园区自身发展特点、优势，把二街化工园区作为昆明市新时期加快推进磷化工产业转型升级、高质量绿色发展的战略重点，建设成为：面向南亚东南亚的集磷矿采选、创新研发、精细加工、多元化发展为一体的云南省精细磷化工产业基地；云南省化工产业转型示范园区；昆明市工业经济发展重要的增长极。; 本项目为磷石膏改性项目，为磷化工生产项目，符合规划发展定位。; 符合. 规划目标; 以技术创新促进产业发展，全面提升二街化工园磷化工产业整体实力和综合竞争力，着力将二街化工园区建成：“云南省精细磷化工产业基地”、“云南省化工产业转型示范园区”。; 本项目为磷石膏改性项目，为磷化工生产项目，符合将二街化工园区建成：“云南省精细磷化工产业基地”、“云南省化工产业转型示范园区”的规划目标。; 符合. 化工园区环境准入; 空间布局约束; ①执行云南省“三线一单”生态环境准入清单及昆明市总体准入要求。; 本项目建设符合《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）中的云南晋宁工业园区管控要求。; 符合. ②严禁“十小”企业进入园区；加快产业结构转型升级，逐步淘汰和限制耗水量大、水污染物排放量大的行业和产品。; 建设项目不属于耗水量大、水污染物排放量大的行业和产品。; 符合. ③优化调整产业结构，逐步淘汰不符合园区产业定位的企业；加强培育符合主导产业下游产业链的产业，提高产业附加值；推进产业延链补链强链，塑造绿色发展。; 本项目为磷石膏改性项目，为磷化工生产项目，符合园区产业定位。; 符合. ④禁止不符合产业结构和产业布局的项目入驻，但有利于增强或补齐主导产业链的项目除外。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类。同时，项目取得了晋宁区发展改革局《投资项目备案证》备案号： 2412-530115-04-01-614853。; 符合. ⑤禁止入驻项目占用水塘、河流等地表水体。; 本项目不涉及占用水塘、河流等地表水体。; 符合. ⑥对于不符合产业布局的现有企业，不得新增产能，严禁除节能降耗、减污降碳之外任何形式的技改、扩建，切实淘汰区域内不符合产业政策和落后产能的企业。; /; /. 污染物排放管控; ①禁止任何工业企业污水直接排入地表水体，必须经园区市政污水管网收集后，排入污水处理厂处理。; 项目生产废水均通过处理后进入磷化工事业部厂区回用，不外排。生活污水排入市政污水管网，不直接排入地表水体。; 符合. ②企业排放废水需满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）及污水处理厂的纳管要求后，方可进入园区污水处理厂进行处理。; 本项目生产废水不外排。; /. ③含第一类污染物的生产废水必须在车间或车间处理设施排放口达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1中标准要求。; 本项目不涉及生产废水外排。; /. ④新、改、扩建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）规定编制并实施区域污染物削减方案。; 本项目不属于“两高”项目。; 符合. ⑤严格控制磷复合肥、黄磷产业规模的增加，改、扩建项目要符合“不增加污染物的前提下可以通过升级改造或区域污染物削减替代，进行污染物排放的等量替代”的相关要求。; 项目不涉及磷复合肥和黄磷，无需进行污染物排放的等量替代。; 符合. ⑥企业废气达标率100%，污水处理达标率100%，工业固废处理率100%，危险废物安全处置率100%，生活垃圾无害化处理率100%，工业固废综合利用率60%，清洁能源使用率不低于75%，重点企业清洁生产审核实施比例100%，项目环境影响评价执行率100%，“三同时”执行率100%。; 本项目可实现废气污染物达标排放；废水经处理后回用于磷化工事业部生产，不外排；工业固体废物处理率100%。本环评要求项目严格按照环评报告相关要求执行，后续做好环保“三同时”。; 符合. ⑦落实《土壤污染防治法》规定，开展重金属的企业污染土壤环境质量隐患排查与限期治理，严控重金属排放对区域土壤环境质量的影响。; 本项目不涉及重金属污染物。; /. 环境风险管控; ①强化企业环境风险防范设施设备建设和运行监管，制定突发环境事件应急预案，建立企业隐患排查整治常态化监管机制。; 本项目实施后，根据相关要求编制应急预案。; 符合. ②入驻企业生产区须“雨污分流”，并完善排污管网，所有废水必须处理后回用或达标排入园区污水管网，严禁事故废水外排；对于初期雨水需设置收集设施；对企业原料堆存场地、车间、污水处理设施需进行地面硬化，设置雨污分流设施，地坪冲洗水、各车间跑冒滴漏废水应做到封闭回用；对于油料贮存库必须采取防渗措施；处理设施确保稳定运行；加强企业内部环境风险三级防护措施，对涉风险的生产和储存设施设置围堰防护。; 根据设计，本项目建设实施“雨污分流制”，无生产废水外排，初期雨水经收集、处理后回用于生产。本项目除绿化外所有区域采取地面硬化，危废暂存间采取重点防渗处理率。; 符合. ③固废堆存场应按照各固废属性鉴别结果按相关要求进行防渗，同时设置防雨淋、防流失设施，并在四周设置地沟收集跑冒滴漏，防止雨水对固废侵蚀造成地下水污染；危废临时储存设施的选址、防渗设计等应严格遵守《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定。; 本项目固废暂存间和危废暂存间均按相关要求实施防雨、防渗建设，危废暂存间严格遵守《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定。危废交由具有相应危废处置资质的单位处置。; 符合. ④入驻项目在选址布局时要充分考虑大气防护距离要求。; 本项目不设置大气防护距离。; /. ⑤入驻项目应做好地下水污染防治和监控，严格工程地质勘查，采取针对性防治措施，确保区域地下水安全。; 本项目地下水监控井与磷化工事业部共用，运营期对地下水开展定期监测。; 符合. ⑥加强企业环境应急预案与园区综合环境应急预案的衔接，加强区域应急物资调配管理，组织园区范围内的环境安全隐患排查、应急培训和演练，构建区域环境风险联控机制。; 本次评价要求项目编制企业突发环境事件应急预案，并根据应急预案相关要求储备相关应急物资，定期开展应急演练，并加强与园区综合环境应急预案的衔接。; 符合. ⑦对涉及易燃易爆、有毒有害物质的企业，按照重点环境风险源进行监管。; 本项目废矿物油为有毒有害物质，本环评要求建设单位严格管控，按照重点环境风险源进行监管。; 符合. ⑧规划布局中注意与村庄规划发展区保持必要的环境防护距离。邻近居民集中区不宜布置重大环境风险源。; 本项目位于工业园区内，距离居民点较远。; 符合. 项目位于云南晋宁工业园区二街基地，于2025年4月31日取得云南晋宁产业园区管理委员会关于项目入园的批复（园区管委会复〔2023〕90号），同意项目入园建设，根据上表分析，本项目符合《云南晋宁产业园区二街化工园区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.产业符合性分析 为贯彻落实《昆明市全面加强磷石膏综合利用三年攻坚行动方案（2023-2025年）》、《云南省全面推进磷石膏综合利用工作方案》（2023年12月11日）的要求，积极推进磷石膏综合利用，云南磷化集团有限公司需将现产生的磷石膏全部进行在线改性，由Ⅱ类固废改性为Ⅰ类固废，为磷石膏处置、利用创造条件。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录》（2024年版）（2024年2月1日起施行），项目属于鼓励类““四十七、生态保护和环境治理业‘103、 一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用 其他”，项目建设符合国家产业政策。项目已于2024年12月31日取得了晋宁区发展和改革局投资项目备案证明，项目代码为2412-530115-04-01-614853。 综上，本项目的建设符合国家和地方产业政策。 2.“昆明市环境管控单元生态环境准入清单”符合性分析 2.1昆明市环境管控单元生态环境准入总体要求符合性分析 根据《昆明市环境管控单元生态环境准入总体要求》，本项目与其符合性分析如下： 表1-3 昆明市总体准入要求符合性分析 管控领域; 相关准入要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 限制开发建设活动的要求; 1.根据市、县（区）级国土空间总体规划进行空间管控。 2.牛栏江流域内，严格按照《云南省牛栏江保护条例》相关要求对水环境进行分区管控。 3.滇池流域内，严格按照《云南省滇池湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案》相关要求进行分区管控。 4.阳宗海流域内，严格按照《云南省阳宗海保护条例》、《阳宗海“三区”管控实施细则（试行）》相关要求进行分区管控。; 项目磷石膏通过管道输送至厂区进行改性，不在阳宗海流域内，也不在滇池“两线”划定范围内，不违反管控要求。; 符合. 污染物排放管控; 允许排放量要求; 1.到2025年，昆明市地表水国、省控断面达到或好于III类水体比例应达到81.5%；滇池草海水质稳定达到IV类、外海水质达到IV类（COD≤40mg/L），阳宗海水质稳定达到Ⅲ类水标准，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%。化学需氧量重点工程减排量10243t，氨氮重点工程减排量1009t。 2.到2025年，昆明市环境空气质量优良天数比例应达到99.1%，城市细颗粒物（PM2.5）平均浓度应达到24μg/m³；氮氧化物重点工程减排量2237t，挥发性有机物重点工程减排量1684t。; 根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》，项目周边环境空气，地表水均可达标；项目无废水排放，扬尘落实洒水降尘措施降低排放。; 符合. 现有源提标升级改造; 督促指导磷石膏产生企业配套建设（或委托建设）相应能力的磷石膏无害化处理设施，采用水洗、焙烧、浮选、中和等技术对磷石膏进行无害化处理，确保在2025年新产生磷石膏实现100%无害化处理，从根本上降低磷石膏污染隐患。无害化处理后暂时不能利用的磷石膏，应当按生态环境、应急管理要求依法依规安全环保分类存放。 推动昆明市磷石膏综合利用率2023年达到52%，2024年达到64%，2025年确保达到73%，力争达到75%；到2025年底，中心城区污泥无害化处置率达到95%以上，县城污泥无害化处置率达到90%以上。; 磷化工事业部目前磷石膏产量约为160万t/a，目前实际有80万吨处置规模，项目建成后，新产生磷石膏可实现100%无害化处理。; 符合. 环境风险防控; 联防联控要求; 1.加大放射性物质、电磁辐射、危险废物、医疗废物、尾矿库渣场、危险化学品、重金属等风险要素防控力度，全过程监控风险要素产生、使用、储存、运输、处理处置，实现智能化预警与报警，有效降低各类环境风险。 2.开展重点区域、重点领域环境风险调查评估，加强源头预防、过程管控、末端治理；建设环境应急技术库和物资库，推动各地更新扩充应急物资和防护装备，提升环境应急指挥信息化水平，完善环境应急管理体系。 3.以涉危险废物、涉重金属企业为重点，合理布设生产设施，强化应急导流槽、事故调蓄池、雨污总排口应急闸坝等事故排水收集截留设施，以及传输泵、配套管线、应急发电等事故水输送设施等建设，合理设置消防事故水池和雨水监测池。 4.严格新（改、扩）建尾矿库环境准入，健全尾矿库环境监管清单，加强尾矿库分类分级环境监管。严格落实《云南省尾矿库专项整治工作实施方案》。; 项目建成后续完善突发环境事件应急预案，落实风险防范措施要求，减轻环境风险。; 符合. 资源利用效率; 水资源利用效率要求; 1.到2025年，基本建成与经济社会高质量发展和生态文明建设要求相适应、与由全面建成小康社会向基本实现现代化迈进起步期相协同的水安全保障体系。 2.节水型生产和生活方式初步建立，用水效率和效益显著提高，全社会节水意识明显增强，新时代节水型社会基本建成。全市用水总量控制在35.48亿m3以内，万元GDP用水量较2020年下降10%，万元工业增加值用水量较2020年下降10%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.55以上。 3.万元工业增加值用水量≤30（立方米/万元）。; 项目用水来自厂区现有供水系统，仅生活用水使用新鲜水，用水量较小。; 符合. 能源利用效率要求; 1.2025年底前，全市单位地区生产总值能源消耗较2020年下降14%，能源消费总量得到合理控制。 2.单位GDP能源消耗累计下降23.6%，不低于省级下达目标。 3.对照国家有关高耗能行业重点领域能效标杆水平，实施钢铁、有色金属、冶炼等17个高耗能行业节能降碳改造升级，加快提升重点行业、企业能效水平。 4.加强节能监察和探索用能预算管理，实施电机、变压器等重点用能设备能效提升三年行动，推广先进节能技术。 5.到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。 5.加快推进有色、化工、印染、烟草等行业清洁生产和工业废水资源化利用。 7.到2025年，全市新建大型及以上数据中心绿色低碳等级达到4A以上，电源使用效率（PUE）达到1.3以下，逐步组织电源使用效率超过1.5的数据中心进行节能降碳改造。 8.“十四五”期间，全市规模以上工业单位增加值能耗下降14.5%，万元工业增加值用水量下降12%。 9.到2025年，通过实施节能降碳提升工程，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业产能和数据中心达到能效标杆水平的比例超过30%。; 本项目属于不属于高污染、高能耗行业。; 符合. 碳排放强度控制要求; 1.公共机构单位建筑面积碳排放量比2020年下降7%。 2.非化石能源消费占一次能源消费比重达到40%以上，完成省级下达目标。 3.单位GDP二氧化碳排放累计下降23%，不低于省级下达目标。 4.严把新上项目的碳排放关，严格环境影响评价审批，加强固定资产投资项目节能审查，推动新建“两高一低”项目能效水平应提尽提。 5.以六大高耗能行业为重点，全面梳理形成拟建、在建、存量“两高一低”项目清单，实行清单管理、分类处置、动态监控。加强“两高一低”项目全过程监管，严肃查处不符合政策要求、违规审批、未批先建、批建不符、超标用能排污的“两高一低”项目。 6.加快淘汰落后和低端低效产能退出。 7.指导金融机构加强“两高一低”项目贷前审核。; 本项目不属于高污染、高能耗行业，也不属于淘汰落后产业。; 符合. 综上，项目建设符合《昆明市环境管控单元生态环境准入总体要求》。 2.2 晋宁区环境管控单元生态环境准入清单符合性分析 项目位于晋宁工业园区二街片区，云南磷化集团磷化工事业部厂区东侧，根据项目涉及生态环境分区管控的查询结果，属于云南晋宁产业园区重点管控单元。项目与晋宁区环境管控单元生态环境准入清单符合性分析如下。 表1-4 晋宁区生态环境准入清单符合性分析 准入要求; 本项目情况; 符合性. （一）空间布局约束 1.重点发展精密机械制造、生物资源加工、精细磷化工以及建材业。 2.二街片区和晋城片区调整产业布局，引进大气污染小、噪声污染小的产业，增设绿化隔离带。 3.晋城片区禁止发展有色冶金行业。; 项目位于二街片区，磷石膏可用于后期建材材料，项目污染物为颗粒物，无废水排放，污染相对较小。; 符合. （二）污染物排放管控 执行二级空气质量标准，强化污染物排放总量控制，从行业的污染物排放情况分析，矿山将是未来影响区域环境空气质量的主要污染源。; 项目区执行环境空气质量二级标准，不属于矿山行业; 符合. （三）环境风险防控 1.危险废物必须进行集中处置。收集、贮存危险废物，必须按照危险废物标准进行分类，禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相同而未经安全性处置的危险废物，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 2.运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险废物运输管理的规定。; 环评要求项目产生的危废统一收集后委托具有相应危废处置资质的单位清运处理，监理危废管理台账; 符合. （四）资源开发效率要求 禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施。; 项目不涉及燃料的使用; 符合. 综上，项目符合晋宁区环境管控单元生态环境准入清单要求。 3其他符合性分析 一、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年）》符合性分析 本项目为160万t/a磷石膏无害化装置建设项目，对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年）》（2022年1月19日印发），见表1-4，项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年）》中禁止建设的项目。 表1-5 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022）》符合性分析 序号; 负面清单要求; 项目情况; 符合性分析. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目为160万t/a磷石膏无害化装置建设项目，不属于码头和过长江通道项目。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目区域不涉及自然保护区、风景名胜区; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目区域不在饮用水源保护区岸线和河道范围内。; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目区域不在在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内；不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目区域不占用长江流域河湖岸线。不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内；不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目废水经处理后全部回用，不外排，本项目不设置排污口。; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及捕捞。; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江于流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于新建、扩建化工园区和化工项目，不属于新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 不涉及. 10; 禁止新建、扩建不符合国家产能置 换要求的严重过剩产能行业的项 目。; 本项目不属于的严重过剩产能行业的项目。; 不涉及. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于落后产能、过剩产能、高耗能项目。; 不涉及. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; /; 不涉及. 二、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 本项目为160万t/a磷石膏无害化装置建设项目，项目区不涉及环境敏感区，对照《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》（2020年1月22日印发），见表1-5，项目不属于《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》禁止建设项目。 表1-6 与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 序号; 《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》; 项目情况; 符合性. 1; 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019-2035年）》、《景洪港总体规划（2019-2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目为磷石膏改性项目，不属于码头项目。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。; 项目区域不涉及自然保护区。; 符合. 3; 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。; 项目区域不涉及风景名胜区。; 符合. 4; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目区域不涉及饮用水源保护区。; 符合. 5; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地、禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目区域不涉及水产种质资源保护区。; 符合. 6; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 项目区域不涉及利用、占用长江流域河湖岸线。; 符合. 7; 禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。; 项目区域不涉及沙江干流、长江一级支流过江基础设施建设，项目不设置入河排污口。; 符合. 8; 禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。; 项目区域不涉及金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域。; 符合. 9; 禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、治炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于新建、改建、扩建尾矿库、治炼渣库和磷石膏库项目。; 符合. 10; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 本项目不属于高污染项目。; 符合. 11; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。; 本项目不涉及危险化学品生产。; 符合. 12; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策命令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素磷、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 本项目不属于禁止建设的项目类行业。; 符合. 三、《长江经济带生态环境保护规划》符合性分析 根据《长江经济带生态环境保护规划》（2017年7月17日印发），严禁在干流及主要支流岸线1公里范围内布局新建重化工园区，严控在中上游沿岸地区新建石油化工和煤化工项目。主要目标为建设和谐长江、健康长江、清洁长江、优美长江、安全长江。其中长江上游区重点保护区域含云南省。其“专栏10水环境保护与治理03重污染水体治理”中提出推进府河、釜溪河、京山河、南淝河、派河、螳螂川等劣Ⅴ类河流综合治理项目。 本项目为160万t/a磷石膏无害化装置建设项目，磷化工事业部产生的30%磷石膏通过管道输送至本项目生产区进行改性，将磷石膏固废属性由Ⅱ类固废改性为Ⅰ类固废，为磷石膏无害化处理后实现废弃矿坑生态修复、磷基建筑石膏建材、水泥缓凝剂、道路基层材料、土壤调理及改良等领域的综合利用。项目符合《长江经济带生态环境保护规划》。 四、与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析 本项目为160万t/a磷石膏无害化装置建设项目，对照《中华人民共和国长江保护法》（2021年3月1日起实施），不属于在长江干支流流域禁止的建设项目，与长江保护法无冲突。 表1-7 与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析 项目建设相关要求; 项目情况; 符合性. 第二十六条 国家对长江流域河湖岸线实施特殊管制。国家长江流域协调机制统筹协调国务院自然资源、水行政、生态环境、住房和城乡建设、农业农村、交通运输、林业和草原等部门和长江流域省级人民政府划定河湖岸线保护范围，制定河湖岸线保护规划，严格控制岸线开发建设，促进岸线合理高效利用。 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目区域位于晋宁工业园区二街基地，不在长江干支流1km范围内，项目将磷石膏改性处理用作后续建材、矿山修复材料，不属于在长江干支流流域禁止建设的项目。; 符合. 五、与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》的符合性 根据国家发展改革委关于关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见（发改环资〔2021〕381号）（2021年3月18日发布），在提高大宗固废资源利用率方面要求：拓宽磷石膏利用途径，继续推广磷石膏在生产水泥和新型建筑材料等领域的利用，在确保环境安全的前提下，探索磷石膏在土壤改良、井下充填、路基材料等领域的应用。支持利用脱硫石膏、柠檬酸石膏制备绿色建材、石膏晶须等新产品新材料，扩大工业副产石膏高值化利用规模。积极探索钛石膏、氟石膏等复杂难用工业副产石膏的资源化利用途径。 根据生态环境部办公厅《关于磷石膏无害化后用于矿坑生态修复项目有关事宜的复函》（环办环评函[2022]273号）、《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》、《加快推动工业资源综合利用实施方案》提出，在确保安全环保前提下，探索将磷石膏应用于井下充填、地下采空区充填等。磷石膏用于矿坑回填不属于《关于做好“三磷”建设项目环境影响评价与排污许可管理工作的通知》中“不得新建、扩建磷石膏库（暂存场除外）”的情形。我部鼓励地方因地制宜制定磷石膏无害化处理方案，拓展多领域、多途径、多方式资源化利用。 本项目为160万t/a磷石膏无害化装置建设项目，项目从磷化工事业部生产装置区产生的磷石膏料浆通过管道输送至本项目地进行改性，磷石膏固废属性由Ⅱ类固废改性为Ⅰ类固废后外售给下游企业生产用作废弃矿坑生态修复、磷基建筑石膏建材、水泥缓凝剂、道路基层材料、土壤调理及改良等领域的综合利用，属于拓展磷石膏综合利用的领域、途径和方式提供的一种有效的方案，项目建设符合《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》的要求。 六、与《关于做好“三磷”建设项目环境影响评价与排污许可管理工作的通知》的相符性分析 为贯彻落实国务院《“十三五”生态环境保护规划》（国发〔2016〕65号）和《长江保护修复攻坚战行动计划》（环水体〔2018〕181号）相关要求，充分发挥环境影响评价制度的源头预防作用，强化排污许可监管效能，切实做好磷矿、磷化工（包括磷肥、含磷农药、黄磷制造等）和磷石膏库（以下简称“三磷”）建设项目环境影响评价与排污许可管理工作，2019年12月31日，生态环境部以环办环评〔2019〕65号文件印发了《关于做好“三磷”建设项目环境影响评价与排污许可管理工作的通知》。 根据《关于做好“三磷”建设项目环境影响评价与排污许可管理工作的通知》要求：磷肥建设项目应实行“以用定产”，以磷石膏综合利用量决定湿法磷酸产量。同步落实磷石膏综合利用途径，综合利用不畅的可利用现有磷石膏库堆存，不得新建、扩建磷石膏库（暂存场除外）。 根据生态环境部办公厅《关于磷石膏无害化后用于矿坑生态修复项目有关事宜的复函》（环办环评函[2022]273号），160万t/a磷石膏无害化装置建设项目可有效处理磷化工事业部产生的磷石膏，减少磷石膏库的堆存量，不属于《关于做好“三磷”建设项目环境影响评价与排污许可管理工作的通知》中“不得新建、扩建磷石膏库（暂存场除外）”的情形。 七、与《昆明市加快推动磷石膏综合利用二十条措施》的符合性 为加快推动磷石膏综合利用，促进全市磷化工产业高质量发展，2022年12月27日，昆明市人民政府印发了《昆明市人民政府办公室关于印发昆明市加快推动磷石膏综合利用二十条措施的通知》，《通知》第（六）条开展技术研发攻关方面提出：支持龙头企业、骨干企业联合高校、科研单位、服务机构等力量，开展磷石膏综合利用关键共性技术的攻关研究，研发和推广少产生磷石膏、促进磷石膏综合利用的新技术、新工艺，推动磷石膏综合利用技术研究成果的市场化应用，努力构建磷石膏综合利用技术创新—试验示范—产业应用的闭环体系。 本项目为160万t/a磷石膏无害化装置建设项目，项目从磷化工事业部生产装置区产生的磷石膏料浆通过管道输送至本项目地进行改性，磷石膏固废属性由Ⅱ类固废改性为Ⅰ类固废后外售给下游企业生产用作废弃矿坑生态修复、磷基建筑石膏建材、水泥缓凝剂、道路基层材料、土壤调理及改良等领域的综合利用。属于《昆明市加快推动磷石膏综合利用二十条措施》中鼓励开展磷石膏综合利用关键共性技术的攻关研究情形。 八、与《地下水管理条例》符合性分析 本项目为160万t/a磷石膏无害化装置建设项目，项目生产区位于磷化工事业部厂区东侧，本项目建设与《地下水管理条例》（2021年12月1日起施行）相关要求的符合性分析如下。 表1-8 项目与《地下水管理条例》符合性分析 《地下水管理条例》相关要求; 本项目情况; 符合性分析. 第四十条 禁止下列污染或者可能污染地下水的行为： （一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等逃避监管的方式排放水污染物； （二）利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品、农药、危险废物、城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥或者其他有毒有害物质； （三）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物； （四）法律、法规禁止的其他污染或者可能污染地下水的行为。; 本项目为160万t/a磷石膏无害化装置建设项目，不属于该条款中禁止污染或者可能污染地下水的行为。; 符合. 第四十一条 企业事业单位和其他生产经营者应当采取下列措施，防止地下水污染： （一）兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，依法编制的环境影响评价文件中，应当包括地下水污染防治的内容，并采取防护性措施； （二）化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测； （三）加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测； （四）存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施； （五）法律、法规规定应当采取的其他防止地下水污染的措施。 根据前款第二项规定的企业事业单位和其他生产经营者排放有毒有害物质情况，地方人民政府生态环境主管部门应当按照国务院生态环境主管部门的规定，商有关部门确定并公布地下水污染防治重点排污单位名录。地下水污染防治重点排污单位应当依法安装水污染物排放自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。; 本项目为160万t/a磷石膏无害化装置建设项目，项目磷石膏改性区和待检区防渗系数需达到1×10-7cm/s。; 符合. 第四十二条 在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。; 本项目不在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内。; 符合. 九、与《磷石膏综合利用行动方案》符合性分析 为贯彻《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，落实《“十四五”工业绿色发展规划》《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》，深入推动磷石膏减量化、无害化、资源化，提升磷石膏综合利用水平，工业和信息化部、国家发展改革委财政部、生态环境部、住房城乡建设部、交通运输部、市场监管总局于2024年4月12日联合印发了《磷石膏综合利用行动方案》（工信部联节〔2024〕58号）。本项目与《磷石膏综合利用行动方案》的符合性分析如下。 表1-9 项目与《磷石膏综合利用行动方案》符合性分析 《磷石膏综合利用行动方案》相关要求; 本项目情况; 符合性分析. 加快磷石膏综合利用技术创新、产品创新和场景创新，着力构建上下游协同、产学研用融通的创新体系，推动提升磷石膏综合利用行业可持续发展能力。; 本项目为160万t/a磷石膏无害化装置建设项目，项目推进磷石膏的综合利用，提高了磷化工事业部可持续发展能力。; 符合. 坚持问题导向。聚焦磷石膏杂质成份复杂、高值化利用不足、利用场景受限等问题，精准发力、重点突破，打通磷石膏无害化处置和综合利用堵点、卡点。; 根据项目中试实验及改性磷石膏检测报告，磷石膏改性后满足相关标准要求。; 符合. 以全面提高磷石膏综合利用水平为目标，以技术和模式创新为引领，强化政策支持和要素保障，着力推动磷石膏源头减量，稳步提升磷石膏综合利用能力，持续提高利用规模和质量，助力磷化工产业绿色可持续发展。; 项目建设在一定程度上提高了磷化工事业部磷石膏的利用率，有利于磷化工事业部可持续发展。; 符合. 到2026年，磷石膏综合利用产品更加丰富，利用途径有效拓宽，综合利用水平进一步提升，综合利用率达到65%，综合消纳量（包括综合利用量和无害化处理量）与产生量实现动态平衡。; 磷化工事业部目前磷石膏库贮存量约1000万吨，磷石膏产生量160万t/a，磷石膏利用量约54.42万t/a，利用率为34.67%。本项目建成后，磷石膏综合利用率可达到100%，综合消纳量与产生量可实现动态平衡。结合本项目100万t/a利用量，在项目服务期内提高磷石膏综合利用率。; 符合. 鼓励和支持磷化工企业采用水洗、焙烧、浮选、中和等磷石膏无害化处理技术，实施磷石膏不落地深度净化工艺改造。建设磷石膏无害化处理设施，逐步实现新增磷石膏堆存前达到无害化要求。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》等要求，做好经无害化处理的磷石膏的贮存和填埋，防止土壤和地下水污染。; 根据工程分析，项目磷石膏改性后可达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》Ⅰ类固废处置要求。; 符合. 在满足使用功能和安全环保要求的前提下，推动以磷石膏为原料生产水稳基层材料等路基材料、路基填料、路基加固材料、边坡绿化喷筑材料、胶凝型护坡材料、隔音屏障、充填材料、土壤改良和生态修复材料等。扩大磷石膏在露天矿坑回填、井下充填、地下采空区充填等领域的综合利用规模，支持有条件的地区因地制宜在道路交通、土壤改良、石漠化土壤治理等领域开展试点应用。利用磷石膏进行土壤改良时，需对磷石膏中重金属含量以及改良后的土壤重金属含量进行监测。; 项目磷石膏改性合格后供给下游废弃矿坑生态修复、磷基建筑石膏建材、水泥缓凝剂、道路基层材料、土壤调理及改良等领域生产使用，符合利用要求。; 符合. 十、与《云南省全面推进磷石膏综合利用工作方案》符合性分析 为深入推进全省磷石膏综合治理，全面提高磷石膏综合利用水平，促进磷化工产业高质量发展，云南省工业和信息化厅等十三部门2023年12月23日引发了《云南省全面推进磷石膏综合利用工作方案》，本项目与《云南省全面推进磷石膏综合利用工作方案》符合性分析如下。 表1-10 项目与《云南省全面推进磷石膏综合利用工作方案》符合性分析 《云南省全面推进磷石膏综合利用工作方案》相关要求; 本项目情况; 符合性分析. 到2025年，全省磷石膏综合利用途径有效拓展，综合利用水平明显提升，综合利用率达到75%，综合消纳量（包括综合利用量和无害化处理量）与产生量实现动态平衡；存量磷石膏有序消纳。; 根据磷化工事业部磷石膏利用规划，2025年磷石膏产生量约为160万吨，目前利用处置量约为75万吨，本项目建成后磷石膏处置利用率可达到100%，磷石膏消纳量与产生量实现平衡。; 符合. 着眼高效高值化利用，组织实施磷石膏废弃矿坑生态修复利用、磷建筑石膏建材推广、磷石膏路基材料应用等“三个工程”，不断提升磷石膏综合利用能力。; 项目利用磷化工事业部磷石膏进行改性后供给下游建材等领域生产使用，提高了磷化工事业部磷石膏综合利用能力。; 符合. 实施磷石膏废弃矿坑生态修复利用类工程。总结推广示范项目经验，加快研究发布《磷石膏无害化处理用于矿山废弃地生态修复回填技术规范》等相关标准，开展项目谋划实施。加强全过程服务监管，开展地质结构和水源边界勘测，在确保安全环保前提下，积极推动磷石膏在废弃矿坑生态修复等领域应用。在符合条件的地区，鼓励支持使用符合相关标准的无害化磷石膏材料实施废弃矿坑回填、边坡治理和石漠化修复；磷矿企业同等条件下优先使用无害化磷石膏开展废弃矿坑生态修复及井下填充。到2025年，力争全省生态修复类工程年综合利用磷石膏1225万吨以上。; 项目利用磷化工事业部磷石膏进行改性后供给下游建材等领域生产使用，，提高了磷化工事业部磷石膏综合利用能力。; 符合. 推进无害化处理。相关磷化工企业应采用水洗、焙烧、浮选、中和等技术对磷石膏进行无害化处理，降低影响下游产品质量的水溶磷、水溶氟等杂质和环境风险因子，提高磷石膏可资源化品质。加快推进磷石膏无害化处理设施建设，所有湿法磷酸生产企业应配套建成（或委托建成）相应能力的磷石膏无害化处理设施，具备对企业自产磷石膏的完全处理能力。鼓励和支持配套建设现有库存磷石膏的无害化处理设施，推动磷石膏无害化处理。到2025年，新增且不能综合利用的磷石膏，全部实现无害化处理。在满足安全环保前提下，按照《—般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》等要求，依法依规做好经无害化处理的磷石膏的贮存。; 项目利用氧化钙、聚合磷酸铁作为改性剂，通过中和反应降低磷石膏的腐蚀性，改性磷石膏后的磷石膏可以满足《—般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》等矿坑回填要求要求。; 符合. 推进规范管理。严格执行排污许可管理有关规定，严厉查处处置磷石膏的污染环境违法行为。严格执行磷石膏库安全环保标准和规定，对在用和停用磷石膏库，按照国家相关法律法规严格监管，“一库一档”建设“透明化”库场。全面排查磷石膏库安全隐患和环保风险，推进实施磷石膏库安全、环保设施改造升级。加强动态监测，建立健全覆盖磷石膏产生、处理、贮存、利用、处置等全过程信息管理平台，规范统计，确保磷石膏数据可追溯、可查询。; 磷化工事业部有一座磷石膏渣场（大箐磷石膏堆场），具有完备的环保手续，渣场进出磷石膏均有台账管理记录，运行过程中未受到环保处罚。; 符合. 十一、与《昆明市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 昆明市生态环境局于2023年1月19日发布了《昆明市“十四五”生态环境保护规划》，根据该规划“第三节 提升固体废物处置利用水平”的要求：提高一般工业固废和生活垃圾处理处置能力。推进“无废城市”建设，全面摸底调查和整治现有一般工业固体废物堆存场所，依法查处固体废物非法倾倒等违法行为；全面实施绿色开采，减少矿业固体废物产生和贮存处置量；落实《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》，加快推进磷石膏综合利用技术研发，提高磷石膏综合利用率；加大对固体废物的环境监管力度，全面建立工业固废的全过程监管体系。完善生活垃圾收集、贮存、运输设施，逐步完成生活垃圾处理前端、中端和末端体系建设，保证生活垃圾得到规范处理；加强垃圾渗滤液的处理，防止造成“二次污染”；建立分类收集、统一运输、集中处理和综合利用的城市生活垃圾处理系统；继续推广使用生物基产品、可降解塑料袋等替代产品，有效防治塑料污染；加大厨余垃圾资源利用处理设施建设力度。 本项目建设属于符合加快推进磷石膏综合利用技术研发，提高磷石膏综合利用率的要求，故本项目与《云南省“十四五”生态环境保护规划》相符。 十二、与《昆明市磷石膏污染防治办法》符合性分析 根据昆明市生态环境局发布的《昆明市磷石膏污染防治办法》（征求意见稿）（2024年6月13日），本项目对照符合性分析如下表所示。 表1-11 项目与《昆明市磷石膏污染防治办法》符合性分析 《昆明市磷石膏污染防治办法》相关要求; 本项目情况; 符合性分析. 产生磷石膏的企业和其他相关生产经营者应当建立健全磷石膏产生、收集、贮存、运输、利用、处置等全过程的污染防治责任制度，采取措施防止或者减少磷石膏对环境的污染，确定承担污染防治工作的部门和专职技术人员，对所造成的环境污染依法承担责任。; 云南磷化集团有限公司磷化工事业部建立有完善的环保管理机构及管理制度，配备环保专职人员负责环保工作。; 符合. 产生磷石膏的企业和其他相关生产经营者应当规范建立磷石膏管理台账，并在磷石膏管理台账中如实记录生产运营中产生磷石膏的时间、数量、流向、贮存、利用、处置等信息；如实记录磷石膏库的污染防治设施建设和运行情况、环境监测情况、污染隐患排查治理情况、突发环境事件应急预案及其落实情况等信息。; 磷化工事业部磷石膏输送建立有完善的台账管理，编制了突发环境事件应急预案。本次项目磷石膏改性转运过程中要求建立运输管理台账制度，完善突发环境事件应急预案修编。; 符合. 磷石膏管理台账保存期限不得少于五年，其中磷石膏库的管理台账信息应当永久保存。 在磷石膏产生、运输、贮存、利用、处置全过程中形成的管理、运行、和监测原始凭证应永久保存。; 环评要求项目运行过程中严格记录管理磷石膏转运台账，并保存相关记录。; 符合. 鼓励和支持磷化工企业采用水洗、焙烧、浮选、中和等磷石膏无害化处理技术，实施磷石膏不落地深度净化工艺改造，逐步实现新增磷石膏堆存前达到无害化要求。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》等要求，做好无害化处理的磷石膏的贮存和填埋，防止土壤和地下水污染。; 项目磷石膏改性原理为中和反应，改性后的磷石膏满足回填要求。; 符合. 产生磷石膏的企业应当配套建设磷石膏无害化处理设施，采取先进工艺对所产生的磷石膏进行无害化处理，减少或者消除其危险成份，防止磷石膏污染环境。在无害化过程中按照有关规范进行取样监测，确保经过无害化处理的磷石膏达到有关标准要求。 新建产生磷石膏的项目配套建设的无害化处理设施应当与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。现有产生磷石膏的企业未配套建设无害化处理设施的，应当进行整改。; 磷化工事业部目前建有75万t/a磷石膏综合利用装置，本次项目建成后可确保全厂磷石膏得到综合利用。; 符合. 产生磷石膏的企业应当制定综合利用计划和相应措施，对所产生的磷石膏自行或者采取联合、委托、转让等方式进行综合利用，综合利用率应当达到国家、省规定要求。; 磷化工事业部制定了相应的磷石膏综合利用计划，本项目属于计划中的一部分。; 符合. 产生磷石膏的单位委托他人贮存、运输、综合利用磷石膏，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。受托方运输、利用、处置磷石膏，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生磷石膏的单位。; 建设单位改性前磷石膏由建设单位负责采用管道运输，改性后的磷石膏在进行磷石膏运输工程招标时明确运输过程中的污染防治要求，核实竞标单位的技术能力。; 符合. 鼓励和支持产生磷石膏的企业和其他相关生产经营者综合利用磷石膏，开发和生产磷石膏综合利用产品，提高产品竞争力，拓展应用领域。; 项目磷石膏改性后用于废弃矿坑生态修复、磷基建筑石膏建材、水泥缓凝剂、道路基层材料、土壤调理及改良等领域，增加磷石膏综合利用能力。; 符合. 开展磷石膏无害化处理、贮存、处置和综合利用的项目，应按照一般工业固体废物贮存、处置及综合利用的要求或者综合利用行业要求进行环境影响评价。开展磷石膏无害化处理、运输、贮存、处置和综合利用应当按照国家有关规定采取相应措施，防止造成二次环境污染。; 本次环评对磷石膏运输、改性过程提出了相应的污染防治措施。; 符合. 磷石膏堆存场所管理单位应当按照有关规定和技术规范要求落实防扬散、防渗漏、防溃坝以及渗滤液收集处理等防护措施，加强生态环境和安全监测，按照规定排查、整改隐患并向有关部门报告。对不符合相关标准的磷石膏堆存场所，所在的县级人民政府或管委会应当责令管理单位整改、消除隐患。; 本次项目全部处理磷化工事业部厂区内新产生的磷石膏，不涉及磷石膏库的回采等相关内容。; 符合. 十三、与《云南省固体废物污染环境防治条例》相符性分析 《云南省固体废物污染环境防治条例》已由云南省第十三届人民代表大会常务委员会第三十五次会议于2022年11月30日审议通过，自2023年3月1日起施行。本项目与《云南省固体废物污染环境防治条例》的相符性分析如下表所示： 表1-12 项目与《云南省固体废物污染环境防治条例》符合性分析 《云南省固体废物污染环境防治条例》相关要求; 本项目情况; 符合性分析. 第三条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化、无害化和污染担责、分级分类管理的原则。; 本项目属于磷石膏无害化处理项目。; 符合. 第十二条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位，应当依法及时向社会公开固体废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等固体废物污染环境防治信息，主动接受社会监督。 利用、处置固体废物的单位，应当依法向社会公众开放设施、场所，提高公众环境保护意识和参与程度。 第十三条 建设产生、贮存、利用、处置固体废物的项目，应当依法进行环境影响评价，并遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。 第十四条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。禁止任何单位或者个人向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物。; 本项目为磷石膏无害化处理项目，属于利用处置固废项目，正在开展环境影响评价。 项目将磷石膏无害化处理后用于下游企业生产，不涉及第十四条禁止行为。项目已采取防流失、防渗漏等防止污染环境的措施。; 符合. 第十八条 鼓励在工程建设、生态修复等领域拓展工业固体废物利用途径。 第二十三条 产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、时间、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。工业固体废物管理台账应当保存5年以上。 第二十六条 产生工业固体废物的单位应当依法取得排污许可证，向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。 第二十七条 产生大宗工业固体废物的单位应当采取有效措施，减少大宗工业固体废物的产生量，加强冶炼废渣、尾矿、磷石膏、煤矸石、赤泥等大宗工业固体废物综合利用和无害化处置，制定相关计划逐步消纳大宗工业固体废物历史堆存量。; 本项目属于在生态修复等领域拓展工业固体废物利用途径。 本项目建成后，将按要求建立健全磷石膏产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、时间、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。工业固体废物管理台账应当保存5年以上。 项目属于磷石膏大宗工业固体废物综合利用和无害化处置项目。; 符合. 十四、选址可行性分析 项目位于晋宁工业园区二街基地，云南中瀛化工有限公司的原有厂区内，位于磷化工事业部生产区东侧，距离磷化工事业部厂区范围仅相隔一条道路，磷石膏输送管道长度为？？Km，输送距离较短，减小了磷石膏输送过程中的风险。 项目所在区域为三类工业用地，项目用地性质符合片区土地利用及规划相关要求。根据工程分析，本项目运营期无废气产生；项目采取雨污分流制，厂区初期雨水收集沉淀后，全部回用于厂内生产；运营期产生的过滤废水全部返回磷化工事业部生产，不外排；；厂区卫生间污粪水经化粪池预处理后排入园区污水处理厂处理，不外排；项目所产生的噪声经采取减震、厂房隔声措施后能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，不会造成扰民现象；固体废物均能得到合理处置，处置率达100%；项目与周围环境相容。 目前项目周边环境质量良好，水、电等基础设施建设完善，外环境较简单，无重大环境制约因素存在。建设用地周围无需要特殊保护的文物、名胜、古迹和文化、自然遗产，不属于自然保护区和风景名胜区的保护范围。 综上，项目建设场地条件、交通运输、环境保护和水、电、通信等条件好，无重大的环境制约因素，项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 2.1项目概况 （1）项目由来 磷酸是磷肥生产重要的基础原料，而磷石膏是磷酸生产的副产物，原按照《一般工业废弃物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001中Ⅱ类固废的有关要求进行堆场的设计、建设、储存、处置、使用。但根据《云南省全面推进磷石膏综合利用工作方案》（2023年12月11日）要求：“磷石膏综合利用率2024年达到65%以上，2025年达到75%以上的目标任务；到2025年，新增且不能综合利用的磷石膏，全部实现无害化处理”。为满足此安全、环保门槛及应对“三磷”整治、大宗固废治理限制新建磷石膏堆场、“以用定产”等环保政策，云南磷化集团有限公司需将现产生的磷石膏全部进行在线改性，由Ⅱ类固废改性为Ⅰ类固废，为磷石膏处置、利用创造条件。磷石膏无害化处理后实现废弃矿坑生态修复、磷基建筑石膏建材、水泥缓凝剂、道路基层材料、土壤调理及改良等领域的综合利用。 云南磷化集团有限公司磷化工事业部30万t/a饲料级磷酸装置每年副产磷石膏约160万吨，目前企业配套的大箐磷石膏堆场堆存磷石膏量约1000万吨。2023年，企业磷石膏利用量约54.42万t/a，利用率为34.67%。根据国家产业政策导向，为满足安全、环保门槛要求和降低环保、安全风险，为磷石膏综合利用奠定基础，实现云南磷化集团有限公司可持续生产、经营，磷石膏无害化处理项目势在必行。 云南磷化集团有限公司已建有75万t/a磷石膏综合利用装置。建设在云南镟淦科技地界内，且磷石膏库属于镟淦科技，改性装置的开车率受镟淦科技的影响较大。为避免磷石膏无害化处置装置开车率波动的问题，以及下游企业的生产经营风险，导致无法满足磷化工事业部160万t/a磷石膏无害化处理的需求，或者无法实现《云南省全面推进磷石膏综合利用工作方案》的要求，使云南磷化集团有限公司的磷酸生产装置减产，甚至停车等风险。本次项目直接新建160万t/a磷石膏无害化装置方案，确保磷化工事业部160万t/a可以全部得到无害化处理利用。 根据项目备案证，本次评价对“160万t/a磷石膏无害化装置建设项目”进行评价，磷石膏再浆由磷化集团磷化工事业部现有磷酸装置生产，不在本次评价范围内，本次评价对象包括改性前磷石膏料浆输送（管道输送）以及改性区磷石膏改性工程（改性后的磷石膏运输由下游企业负责）。改性厂区供电、供水等部分公辅设施依托磷化工事业部现有设施接入。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等法律法规的规定，本项目属于“四十七、生态保护和环境治理业-103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用-其他”，需进行环境影响评价，编制环境影响报告表。 （1）项目名称：160万t/a磷石膏无害化装置建设项目 （2）建设单位：云南磷化集团有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：云南省晋宁区二街工业园区。 （5）占地面积：24502.63m2 （6）总投资：10380.93 万元。 （7）建设项目组成：项目包括管道输送工程及磷石膏改性工程两个部分。 （8）项目建设内容及产品规模：云南磷化集团有限公司30万吨/年饲料级磷酸装置产生的160万t/a磷石膏（干基）在厂区内再浆至含固30%（533.33万t/a）以后，通过管道输送至本次项目区进行改性，使磷石膏由一般Ⅱ类工业固废转变为Ⅰ类一般工业固废，在满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中Ⅰ类固废的规定要求后再外售供给下游企业用于废弃矿坑生态修复、磷基建筑石膏建材、水泥缓凝剂、道路基层材料、土壤调理及改良等领域的综合利用生产。 2.2工程内容及项目组成 本次环评新建压滤车间、磷石膏仓库、室外罐区、雨水收集池、事故水池、卫生间等设施，总占地面积24502.63m2，不再新建办公楼、分析化验室、倒班宿舍、食堂、浴室等生产生活设施，利用磷化工事业部原有设施。主要建设容见表2.3-1。 表2.3-1 项目主要建设内容一览表 工程内容; 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 磷石膏料浆输送; 项目原料磷石膏料浆来自磷化工事业部30万吨/年磷酸装置的料浆中间槽，经管道输送至项目区进行改性。根据设计，磷石膏料浆输送管道采用钢衬 PO 管，DN350，PN25，内衬 PO 厚度 8mm，管线总长度 L=7000m （单条管线长度 L=3500m）。; 新建. 磷石膏改性厂房; 厂房面积15425m2，位于厂区东侧，钢结构厂房，规模90×32×9m，内主要设置2套带式过滤机，4台双轴搅拌机等相关改性设备，对磷石膏进行配料改性。; 新建. 物料仓库; 位于改性区西侧，一座高9m，面积6300m2的物料仓库，用于堆存熟化改性后的磷石膏，磷石膏储存周期为5天，最大储量为24000吨。物料仓库采用钢结构框架，设置防雨篷布顶棚及围挡。; 新建. 公用工程; 供电; 新建项目总装机功率为1921.8kW，拟设置2台1250kV的干式变压器。为保证本项目主要设备带滤机的正常运行，拟一台变压器对应一套带滤机系统，对带滤机分别供电，电源来自云南磷化集团有限公司现有云南磷化集团有限公司晋宁选矿分公司110kV降压站。; /. 供水; 本项目位于磷化工事业部厂区外，磷化工事业部已建有完善的给水系统，现有给水设施能满足供水要求，可作为本项目的给水水源。根据项目用水量，可从项目厂址附近磷化工事业部给水管网上接管将水引入各用水点。; 现有. 储运工程; 磷石膏运输; 项目原辅材料磷石膏料浆为管道运输，从磷化工事业部30万吨/年磷酸装置的料浆中间槽，经管道输送至项目区进行改性，改性合格的磷石膏通过汽车运输至下游企业进一步利用。本项目货物运输总量为2092072吨/年。; /. 辅料储运; 辅料改性剂（石灰）和絮凝剂（聚合磷酸铁）从市场购买，由供货方运至项目改性车间暂存，总运输量约32072t/a。改性剂在改性车间内暂存，设置有4个130m3的改性剂密闭储罐，用于暂存改性剂。. 环保工程; 废气处置; 运输车辆遮盖篷布，避免大风天气装料，降低物料投放落差。; 新增. 废水处置; 工作人员不在厂区食宿，不设办公楼，无办公生活废水产生，生产区设置一座卫生间，配套设置一座1.5m3的化粪池，污粪水经化粪池预处理后排入园区污水管网集中处置。; 新增. 噪声处置; 选取噪声低、振动小、能耗小的设备; 新增. 固废处置; 厂区设置卫生间，污粪委托环卫部门定期清运，生活垃圾集中收集后送至生活垃圾收集点堆存，定期清运至环卫部门指定地点，交由环卫部门处置。; 新增. 防渗工程; 磷石膏改性区按照重点防渗区进行防渗、待检区按照一般防渗区进行防渗，中转场、配电室、道路等按简单防渗。; 新增. 2.4改性生产原理 （1）改性原理及工艺 磷石膏的主要成份为二水硫酸钙（CaSO2.2H2O），除硫酸钙以外，还有未完全分解的磷矿、残余的磷酸、氟化物、酸不溶物、有机质、游离水和结合水等。 根据建设单位提供的《160万吨/年磷石膏无害化装置建设项目可行性研究报告》，本次改性通过采用碱性化合物与磷石膏进行化学反应，中和反应提高磷石膏的pH值至中性，磷石膏游离水中的磷酸、可溶磷酸盐及氟离子等经化学反应生成难溶化合物Ca2（HPO4）SO4.2H2O以及CaF2、Ca3（PO4）2等，从而被固定为固态形式。由于反应形成难溶化合物，有效防止了磷石膏中的有害化学物质向环境中扩散，从而降低磷石膏的pH，实现磷石膏的环保无害化，促进磷石膏的资源化利用。 反应原理公式如下： M2++PO43-+H2O→M3（PO4）2·nH2O↓ M2++H2PO4-→M3（PO4）2↓ M2++PO43-+H2O→MPO3（OH）·nH2O↓ M2++PO43-+H2O→MHPO4·nH2O↓ M2++2F-→MF2↓，M=（Ca2+，Mg2+） 此外，在磷石膏堆存陈化过程中，磷石膏内部还会发生化学反应，达到固磷、固氟的作用。与湿法改性相比，干法改性主要降低磷石膏原料中的可溶性磷、水溶性氟含量，达到磷石膏改性目的，同时对磷石膏进行中和，达到稳定化的目的，以保证无害化处理质量的稳定性。 2.5主要生产设备及设施参数 本项目主要使用集成式可移动撬装设备进行磷石膏改性。主要设备见表2.5-1。 表2.5-1 主要设备一览表 序号; 名称; 规格; 单位; 数量; 材质. 1; 料浆中间槽; V=628m3，N=110kw; 台; 1; 碳钢衬胶. 2; 絮凝剂槽; V=7.85m3，N=5.5kw; 台; 2; 316L. 3; 滤布洗水槽; V=28m3，N=11kw; 台; 1; 碳钢衬胶. 4; 滤液槽; V=38m3，N=7.5kw; 台; 1; 316L. 5; 一级洗水槽; V=38m3 ，N=7.5kw; 台; 1; 316L. 6; 二级洗水槽; V=38m3 ，N=7.5kw; 台; 1; 316L. 7; 地槽; V=8m3，N=5.5kw; 个; 1; 砼. 8; 罐区地槽; V=8m3，N=5.5kw; 个; 1; 砼. 9; 改性药剂仓; V=130m3; 台; 4; 碳钢. 10; 下料斗; V=5m3; 台; 2; 碳钢. 11; 热水槽; V=38m3; 台; 1; 304. 12; 雨水收集池; V=530m3; 个; 1; 砼. 13; 事故水池; V=300m3; 个; 1; 砼. 14; 料浆泵; Q=400m3/h、H=25m、N=75kw; 台; 2; CD4MCu. 15; 絮凝剂泵; Q=2.5m3/h、H=30m、N=2.2kw; 台; 3; 316L. 16; 滤布洗水泵; Q=60m3/h、H=60m、N=22kw; 台; 2; 316L. 17; 滤液泵; Q=300m3/h、H=20m、N=37kw; 台; 2; 316L. 18; 一级洗水泵; Q=90m3/h、H=60m、N=22kw; 台; 2; 316L. 19; 二级洗水泵; Q=90m3/h、H=20m、N=22kw; 台; 2; 316L. 20; 地槽泵; Q=20m3/h、H=40m、N=11kw; 台; 1; 316L. 21; 罐区地槽泵; Q=20m3/h、H=40m、N=11kw; 台; 1; 316L. 22; 真空泵1; Q=233m3/min、N=280kw; 台; 2; 316L+CS. 23; 真空泵2; Q=166m3/min、N=185kw; 台; 2; 316L+CS. 24; 热水泵; Q=60m3/h、H=60m、N=22kw; 台; 2; 316L. 25; 雨水池水泵; N=11kw; 台; 2; 组合件. 26; 事故池水泵; N=11kw; 台; 2; 组合件. 27; 单梁起重机; 起重量：15t，跨度：19.5m，N=18.2kw; 套; 1; 组合件. 28; 药剂螺旋输送机; Q=5t/h，N=2.2kw; 台; 4; CS. 29; 搅拌输送皮带; Q=125t/h，L=15m，B=1000mm，N=11kw; 套; 2; 组合件. 30; 布料胶带机; Q=250t/h，L=70m，B=1000mm，N=50.7kw; 套; 1; 组合件. 31; 带式过滤机; 过滤面积：150m2 ，N=55kw; 台; 2; 316L. 32; 双轴搅拌机; WZLC-10000，N=45×2kw; 台; 4; CS. 33; 空压机; Q=5.2m3/min，N=30kw; 台; 1; 组合件. 34; 汽车衡; 个; 2; 组合件. 2.6主要原料及成份 （1）主要原辅料及能源用量 项目原料为30万t/a磷酸装置磷石膏料浆、改性剂。主要种类及用量见表2.6-1。 表2.6-1 原辅材料一览表 序号; 名称; 使用量; 来源; 备注. 1; 磷石膏; 干基160万t/a（料浆533.33万t/a）; 云南磷化集团磷化工事业部; 含固30%的磷石膏料浆由磷化工事业部通过管道输送至本项目区进行改性. 2; 改性剂（石灰）; 32000t/a; 市场外购; 罐装，堆存于改性厂房内. 3; 絮凝剂; 72t/a; 市场外购; /. 3; 水; 100684m3/a; 新水; 生产用水由磷化工事业部供水管网接入本项目，生活用水使用桶装水. 4; 电; 216万kw/h; 现有电线接入; 由磷化工实业不生产厂区接入. 项目改性使用的磷石膏料浆来自与磷化工事业部30万t/a磷酸装置，目前磷石膏产生量为160万t/a（干基），其中有75万t/a（干基）可依托云南镟淦科技有限公司地界内的磷石膏无害化处理装置进行处理，磷石膏综合利用率约为46.87%，其余送至大箐磷石膏堆场堆存。本项目建成后，全厂磷石膏可全部由本项目处置，降低了外委其他企业生产无法完全利用的不确定性，产生量和利用量可达到平衡，满足《云南省全面推进磷石膏综合利用工作方案》（2023年12月11日）要求：“磷石膏综合利用率2024年达到65%以上，2025年达到75%以上的目标任务；到2025年，新增且不能综合利用的磷石膏，全部实现无害化理”。 （2）原料磷石膏特性及成份 1）改性前磷石膏 磷石膏主要成份是二水硫酸钙（CaSO4•2H2O）。除CaSO4•2H2O以外，磷石膏中还含有其它杂质，主要有未完全分解的磷矿、残余的磷酸、氟化物、酸不溶物、有机质等。本次项目原料磷石膏属性类比云南天安化工有限公司磷酸装置的磷石膏成份检测报告，未改性的磷石膏成份见表2.6-2。 表2.6-2 未改性磷石膏主要成份测定结果表 项目; 单位; 报告1; 报告2. 采样位置; /; Ⅰ30万吨磷酸过滤机; Ⅱ30万吨磷酸过滤机. 采样时间; /; 2021.12.28; 2021.12.28. 水溶性盐总量; %; 3.02; 2.52. 有机质含量; %; 2.26; 1.96. 附着水; %; 30.72; 24.37. 结晶水; %; 13.50; 15.44. 总五氧化二磷（干基）; %; 0.78; 1.03. 水溶性五氧化二磷（干基）; %; 0.18; 0.26. 总氟（干基）; %; 0.28; 0.25. 水溶性氟离子（干基）; %; 0.25; 0.18. 水溶性氧化镁（干基）; %; 0.01; 0.03. 水溶性氧化钠（干基）; %; 0.25; 0.14. 水溶性氧化钾（干基）; %; 0.05; 0.04. 氯离子（干基）; %; ND; ND. 氧化钙（干基）; %; 28.45; 27.94. 三氧化硫（干基）; %; 41.99; 40.44. 三氧化二铁（干基）; %; 0.24; 0.22. 三氧化二铝（干基）; %; 0.76; 0.98. 二氧化硅（干基）; %; 13.31; 12.27. 酸不溶物（干基）; %; 14.58; 14.17. pH值; 无量纲; 3.17; 3.48. 砷（干基）; %; 0.0003; 0.0002. 镉（干基）; %; ND; ND. 铅（干基）; mg/kg; 72; 59. 总铬（干基）; mg/kg; 2; 2. 铬（六价）（干基）; mg/kg; 0.3; 0.3. 汞（干基）; mg/kg; 0.2; 0.2. 镍（干基）; mg/kg; ND; ND. 铍（干基）; mg/kg; ND; ND. 银（干基）; mg/kg; 15; 14. 铜（干基）; mg/kg; 6; 4. 锌（干基）; mg/kg; 30; 37. 体积平均粒径; μm; 47.246; 41.833. 表面积平均粒径; μm; 20.255; 19.716. 比表面积; m²/g; 0.296217; 0.30432. 放射性比活度; Ra（226）的比活度; Bq/kg; 100.2; 99.5. Th（232）的比活度; Bq/kg; 0.7; 0.7. K（40）的比活度; Bq/kg; 363.8; 398.9. 根据云南天安化工有限公司于2024年8月9日委托昆明嘉毅科技有限公司对项目湿法改性磷石膏原料进行浸出毒性检测，检测结果详见下表。 表2-5 湿法改性原料浸出毒性检测结果一览表 单位：（mg/L） 项目 地点时间; 磷石膏湿法改性原料; GB5085.1-2017浓度限值; GB8978最高允许排放浓度限值要求. 2024/8/9. 腐蚀性（无量纲）; 2.72; ≤2.0; 6-9. 项目 地点时间; 磷石膏湿法改性原料; GB5085.3-2017浓度限值; GB8978最高允许排放浓度限值要求. 2024/8/9. 氟离子; 66.2; 100; ≤10. 砷; 1.0×10-3L; 5; ≤0.5. 汞; 1.7×10-4; 0.1; ≤0.05. 铅; 4.2×10-3L; 5; ≤1.0. 镉; 1.2×10-3L; 1; ≤0.1. 铬; 0.0197; 15; ≤1.5. 锌; 6.4×10-3L; 100; /. 铍; 7×10-4L; 0.02; ≤0.005. 银; 2.9×10-3L; 5; ≤0.5. 六价铬; 0.004L; 5; ≤0.5. 烷基汞（ng/L*）; ND; 不得检出; 不得检出. 磷酸盐; 89.3; /; ≤0.5. 镍; 9.2×10-3; 5; ≤1.0. 内照射指数IRa*; 0.237; /; /. 外照射指数Ir*; 0.624; /; /. 有机质*（g/kg）; 3.02; /; /. 水溶性盐总量*（g/kg）; 29.3; /; /. 备注; 1、500万吨磷石膏改性原料有机质含量为：3.02×10-4%、水溶性盐总量含量为：2.93%。. 根据上表的监测结果，磷石膏各监测因子均未超过《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中所规定的标准限值，原料磷石膏属于第Ⅱ类一般工业固废物。 云南磷化集团磷化工事业部磷酸装置生产工艺与云南天安化工有限公司一致，产生的磷石膏成份基本相似，类比云南天安化工有限公司磷石膏成份检测报告及属性鉴别报告可知，云南磷化集团磷化工事业部磷酸装置产生的磷石膏为第Ⅱ类一般工业固废物。 2）改性剂 项目使用的改性剂由碱性剂、絮凝剂混合。碱性剂成份为石灰（氧化钙）；絮凝剂成份为高分子固化材料聚合磷酸铁。 2.7产品规模及成份 本次项目建成后每年可改性磷石膏160万吨（干基），改性后的磷石膏产出量约为206万t/a（干基），含水率约为22%，全部用于下游磷石膏产品生产企业使用，由于本项目建设目的主要是将磷石膏由第Ⅱ类一般工业固废物改性为第Ⅰ类一般工业固废物，项目磷石膏改性完成后只能外售给下游相关企业进行二次生产，在未满足相关行业要求的前提下，不得直接利用于矿山回填、土壤改良剂等相关应用。 改性后的磷石膏成份类比云南天安化工有限公司于2024年8月9日委托昆明嘉毅科技有限公司采用硝酸硫酸法对20万吨磷石膏改性充填实验项目改性后的磷石膏产品浸出毒性检测（附件16），云南天安化工有限公司20万吨磷石膏改性充填实验项目同样使用干法改性，改性剂为氧化钙，絮凝剂为聚合磷酸铁，两个项目原料磷石膏、改性剂及絮凝剂成份均一样，改性工艺相同，改性后的磷石膏成份具有可类比性。 根据类比检测结果，项目改性后的磷石膏同时可满足云南省地方标准《改性磷石膏用于矿山废弃地生态修复回填技术规范》（DB53/T1269—2024）中改性磷石膏指标要求及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中入场要求。本项目建设目的主要是将磷石膏由第Ⅱ类一般工业固废物改性为第Ⅰ类一般工业固废物，根据类比结果，本次项目可达到预期成果。检测结果详见表2.7-2。 表2.7-2 中试试验改性磷石膏属性检测数据 检测项目; 单位; 检测结果; 标准限值. pH; （无量纲）; 6.33; 6~9. 磷酸盐*; mg/L; ND; ≤0.5. 氟离子; mg/L; 1.25; ≤10. 汞*; mg/L; 6×10-5; ≤0.05. 铅; mg/L; 4.2×10-3L; ≤1.0. 锌; mg/L; 6.4×10-3L; ≤2.0. 镉; mg/L; 1.2×10-3L; ≤0.1. 镍; mg/L; 0.0126; ≤1.0. 铬; mg/L; 0.0416; ≤1.5. 铍; mg/L; 7×10-4L; ≤0.005. 银; mg/L; 2.9×10-3L; ≤0.5. 砷; mg/L; 1.0×10-3L; ≤0.5. 六价铬; mg/L; 0.004L; ≤0.5. 烷基汞*; mg/L; ND; 不得检出. 有机质*; g/kg; 2.58; ＜2%. 水溶性盐总量*; g/kg; 11.6; ＜2%. 标准限值中：水溶性盐总量、有机质含量参考《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中6入场要求中Ⅰ类入场要求，其余指标执行《改性磷石膏用于矿山废弃地生态修复回填技术规范》（DB53/T1269-2024）表2改性磷石膏浸出液主要指标标准。. 对比磷石膏改性前后检测结果，项目改性可降低磷石膏中的腐蚀性（pH）以及氟离子、砷、汞、铅、六价铬、镍、水溶性盐等离子的浸出毒性，浸出液由酸性变成中性。本次项目改性后的磷石膏为第Ⅰ类一般工业固体废物，满足下游企业利用要求。 表2.7-3 磷石膏改性前后检测结果变化情况分析表（选取最大值） 单位：（mg/L） 项目; 改性前; 改性后; 变化情况. pH （无量纲）; 3.14; 6.33; +. 氟离子; 69.0; 1.25; -. 砷; 0.186; 1.0×10-3L; -. 汞; 4.62×10-4; 6×10-5; -. 铅; 0.613; 4.2×10-3L; -. 镉; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; *. 铬; 0.0276; 0.0416; +. 氰根离子; ND; /; /. 铜; 5.01×10-2; 0.0118; -. 锌; 0.464; 0.0545; -. 铍; 3.6×10-3; 0.0081; +. 钡; 8.19×10-2; /; /. 银; 3.6×10-2; 0.0065; -. 硒; 1.21×10-2; /; /. 六价铬; 0.008; 0.004L; -. 烷基汞; ND; ND; *. 磷酸盐; ND; ND; *. 镍; 3.8×10-3L; 0.0126; +. 内照射指数; 0.210; /; /. 外照射指数; 0.625; /; /. 有机质（g/kg）; 2.53; 2.58; +. 水溶性盐总量（g/kg）; 15.0; 11.6; -. +为增加，-为降低，*为无变化，/为未检测. 2.8供排水 一、给水 本项目位于磷化工事业部厂区外，磷化工事业部已建有完善的给水系统，现有给水设施能满足供水要求，可作为本项目的给水水源。根据项目用水量，可从项目厂址附近磷化工事业部给水管网上接管将水引入各用水点。 本项目生产用水本着节约资源、少用新鲜水的原则，尽量使用磷酸处理过的中性水，如滤布洗水使用中性水。仅在滤饼洗涤过程使用新鲜工艺水。新增工艺水用水量为154t/h，富余水量可满足需求。 二、排水 本项目生产过程中排水回磷酸装置用于磷石膏调浆。不增加原污水处理系统的负担，不会对环境造成影响。厂区抑尘喷淋用水全部经挥发蒸发损失，不会形成地表径流，无生产废水外排。 （1）生活用水 项目劳动定员12人，项目区不提供食宿，不设办公区。仅设置1座卫生间，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），员工卫生间用水量以30L/（人·d）计，员工盥洗用水量为0.36m3/d（，项目产污系数按0.85计，则员工生活污水产生量为0.306m3/d。经化粪池预处理后通过园区污水管网排入园区污水处理站集中处理。 （2）抑尘喷淋用水 磷石膏装料容易产生扬尘颗粒物，采用喷淋洒水抑尘，同时厂区运输道路、暂存场也设置喷淋洒水抑尘，用水量为13.2m3/h。 - 初期雨水 项目占地面积24502.63m2，构筑物占地面积为10770m2，绿化面积4410.47m2。 初期雨水量按下式计算：V=F×h/1000 V：初期雨水收集池容积（m3）； F：受污染场地面积（m2），按照20092.16m2； h：降雨深度，取15mm； 根据计算，项目厂区初期雨水收集量为301.38m3，本次计划厂区设置一座530m3的初期雨水收集池，位于厂区南侧项目地势最低处，便于雨水自流汇集，初期雨水收集沉淀后全部用于项目生产。 - 绿化用水 项目厂区绿化面积为4410.47m，晴天每天浇洒一次，绿化用水量按照3L/（m2·次），则绿化用水量为13.231m3/d（0.551m3/h），绿化用水全部经植物吸收挥发，无废水产生。 本项目水平衡如下。 图2.8-1 项目水平衡图（m3/h） 项目用水来自于云南磷化集团磷化工事业部现有供水系统，同时磷石膏进入本次无害化处理装置后，磷石膏不再进入磷石膏渣库，将会对厂区现有水平衡造成影响。云南磷化集团磷化工事业部厂区现状水平衡如下。 图2.8-2 云南磷化集团磷化工事业部厂区现状水平衡 本项目建成后，云南磷化集团磷化工事业部厂区水平衡如下。 图2.8-3 项目运营后云南磷化集团磷化工事业部全厂水平衡 根据上图云南磷化集团磷化工事业部全厂水平衡变化情况，本次项目建成运行后，磷石膏不再进入渣库，没有了渣库损耗水，磷石膏压滤水产生量增加，导致返回磷酸循环水站的水量增加，厂区可通过减少磷酸循环水站、磷酸装置新鲜水给水量以及取消溶洞水、地采水取水，达到全厂水量平衡，进一步降低全厂水资源消耗量。 2.9劳动定员及工作制度 项目改性区劳动定员12人，生产装置工作制度采用连续操作，年生产时间为7200h，生产天数为300天，每天24小时，生产岗位按四班三运转制配备，每班工作8小时，生产管理人员由磷化工事业部生产装置管理人员兼任。质检分析由公司中控负责，本项目不再设置。 2.10施工进度安排 项目总建设工期为6个月：施工准备期安排为1个月，主要完成备料、施工组织、进场道路，供电给水，施工生产生活设施建设等工程。第2月~第5月完成土建工程（包括厂房、改性生产线、中转场等内容）、各种管线敷设及相关的设备安装。第6个月完成系统调试、试运行及验收。预计2025年6月开工建设，2025年12月建设完成。 2.11总平面布置 项目占地面积24502.63m2，建有压滤车间、磷石膏仓库、室外罐区、雨水收集池、事故水池、卫生间等设施，总占地面积24502.63m2。改性车间布置在厂区东侧，成品仓库设置在厂区西侧。磷石膏输送管道从磷化工事业部沿厂区物料管廊由西向东送至厂区压滤车间内。 2.12环保投资 本项目总投资9889.94万元，环保投资365.55万元，占总投资的23.75%。环保投资情况见表2.12-1。 表2.12-1 环保投资一览表 类别; 环保设施设施; 金额（万元）. 废气; 施工期洒水降尘; 1.5. 营运期抑尘喷淋设施; 85.5. 成品仓库封闭车间; 150. 废水; 施工期临时沉淀池; 0.4. 化粪池; 2.0. 初期雨水收集池; 15.5. 噪声; 厂房隔音、设备降噪; 10.4. 固体废物; 生活垃圾集中收集桶; 0.05. 卫生间污泥清运; 0.2. 地下水; 厂房防渗; 100. 合计; 265.3. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.13工艺流程及产污分析 - 一、施工期 （1）、施工期工艺流程 本项目为新建项目，项目用地区域原为云南中瀛化工有限公司生产区，云南中瀛化工有限公司厂房建成后未投产，厂房一致空置，土地由园区回收后转让给云南磷化集团磷化工事业部进行本次项目建设。现状遗留部分烟囱、少量厂房等建筑，用地区域较平坦。本次项目用地红线内的现有建筑有园区组织拆除，不再本次评价范围内。本次项目施工期主要进行场地平整、建筑基础开挖、地面硬化工程、装修等，主要污染物包括扬尘、废水、噪声和固体废弃物。施工期工艺流程及产污情况见图 2-1。 图2-2 施工期工艺流程及产污节点图 施工流程简述： - 基础工程：根据施工图纸放线，采用挖掘机等机械辅以人工的方法，开挖建筑物基础，并按照施工规范进行基础砼浇筑，该过程主要产生废气、废水、噪声和固废。 - 建筑工程：根据施工图纸采用机械结合人工的施工方法进行，使用钢材、石料、混凝土等建筑材料对主体建筑及配套建、构筑物进行建设施工，该过程主要产生废气、废水、噪声和固废。 - 室内外装修、设备安装：设备基础构筑，安装门、窗、柱、设备、设施等， 配套水电安装，墙面、罩棚等外观粉刷，站房室内安全告知牌、警示牌及其它装修， 该过程主要产生废气、噪声和固废。 - “三场”设置情况: - 砂、石料场：本项目所需砂、石料均外购附近合法砂石料场，项目不设置临时砂、石料场。 - 弃渣场：本工程区域场地较为平整，土石方开挖较小，可全部回填，无弃土产生，不设弃渣场。 - 堆料场：施工期使用商品混凝土，项目不设临时堆料场。 故项目施工期施工场地不设置“三场”。 施工期产排污分析： 项目施工期产生的污染物主要有施工扬尘、运输车辆扬尘、施工机械噪声、施工废水、施工人员生活垃圾以及施工建筑垃圾。施工期污染物排放如下。 表2-6 施工期主要污染物产生情况 项目; 排放源; 污染物名称; 产生量. 废气; 施工场地扬尘; TSP; 少量. 运输道路扬尘; TSP; 少量. 施工机械尾气; CO、HC等; 少量. 废水; 施工废水; SS; 2 m³/d. 生活废水; COD、BOD5、SS等; 0.08m³/d. 固废; 建筑垃圾; 废弃边角料等; 116.9t. 生活垃圾; 果皮、包装袋; 4kg/d. 土石方; 土石方; 6000 m³. 噪声; 施工机械、运输车辆等; 施工噪声; 85-95dB. 二、运行期 本项目以云南磷化集团磷化工事业部30万t/a磷酸装置磷石膏渣浆为原料，经过脱水、改性，将磷石膏渣浆从II类固废改性为I类固废，以便于磷石膏无害化处理后实现下游废弃矿坑生态修复、磷基建筑石膏建材、水泥缓凝剂、道路基层材料、土壤调理及改良等领域的综合利用。 1、工艺流程简述 本项目磷石膏改性工艺流程简述如下： 云南磷化集团有限公司磷化工事业部30万t/a磷酸装置产生的磷石膏料浆经再浆槽再浆为含固量30%的料浆，通过管道输送至本次装置区的料浆中间槽内暂存，持续供改性使用。 含固30%的料浆经泵输送至带式过滤机过滤。在进入带滤机之前与絮凝剂管道混合。在带滤机上，经脱液、二级逆流水洗后，将磷石膏含水量降至25%以下以后卸料到双轴搅拌机内，在双轴搅拌机内与改性剂石灰混合改性，卸料到皮带上。经皮带送至磷石膏仓库，堆存熟化后装车运出。带滤机真空系统采用分段抽真空的形式，一台带滤机配备2台真空泵，真空泵密封水来自工艺水，经地槽收集后去滤布洗水槽使用。 本项目工艺水输送至二洗区，二洗水去一洗区，一洗水、滤液回原磷化工事业部厂区再浆等工艺回用。 工艺流程如下图。 图2-3 运营期工艺流程图 本工艺无害化反应为液-固反应体系，过程中具有较好的反应条件，能够较好实现固体药剂与磷石膏的充分混合；磷石膏由一般工业固废Ⅱ类转变为一般工业固废Ⅰ类，而后送至磷石膏仓库内，通过布料小车、装载机等设施装车运送到下游企业。 2.13.2产排污环节分析 （1）废气 本项目过滤水洗在真空环境进行，改性、物料输送均在封闭环境内进行，改性磷石膏堆存熟化在封闭厂房内，废气主要为成品磷石膏装车过程中产生的扬尘、车辆燃油尾气。 磷石膏装车扬尘采用喷淋抑尘措施，磷石膏过滤、改性生产设置封闭厂房，改性设备投料、出料口安装喷淋设施，装车过程在仓库区域设置喷淋设施，减少装车过程废气颗粒物排放；运输过程中加盖篷布减少扬尘的产生；运输车辆加强施工机械设备维护保养，保证其良好的运转状态，减少施工机械燃油尾气。 （2）废水 本项目主要废水为公厕污水。生产办公人员不在本次项目内食宿、办公，生活污水主要为人员日常洗手清洁废水，生活污水经化粪池预处理后，通过园区污水管网排入园区污水处理厂处理。 （3）噪声 本项目噪声为各类机械噪声以及运输造成的交通噪声。采取车辆限速限载、加强机械设备保养维护、选用低频低噪的设备等措施来降低噪声。 （4）固废 本项目固体废物为生活垃圾和如厕粪污，生活垃圾经收集后委托环卫部门处理。如厕粪污为移动公厕收集，定期委托环卫部门用吸粪车处理；改性生产设施日常运行机修过程中会产生少量废矿物油，改性过程中产生的不合格磷石膏同一批次全部返回至混配阶段重新进行改性，直至改性合格方可装车使用。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 云南磷化集团磷化工事业部厂区装置包括：1套80万吨/年的硫磺制酸装置、1套30万吨/年的湿法磷酸装置，1套25万吨/年、1套10万吨/年和1套15万吨/年的饲料级磷酸钙盐生产线。根据《云南磷化集团有限公司磷化工事业部环境影响后评价报告书》（2024年9月）：“云南磷化集团有限公司磷化工事业部835装置”在项目建设、运行过程中未产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的，环境保护措施发生优化调整但不涉及重大变动；根据建设单位提供的自行监测报告中对各装置的废气污染源监测结果以及厂界噪声监测结果统计数据分析，运行过程中，各装置外排废气均能够实现达标排放，厂界噪声达标；根据企业提供的自行监测报告中对栗庙村的环境空气质量、生产厂区和渣场的地下水跟踪监测井的监测结果分析，栗庙村的环境空气质量现状能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值要求；各地下水监测井的监测结果也能满足GB/T14848-2017《地下水质量标准》中III类标准要求；项目废水全部在企业内部循环使用，不外排；因此，可以判定企业目前运行对区域地下水、空气和声环境等产生影响是可以接受的。 根据现场调查及查阅相关资料，云南磷化集团有限公司磷化工事业部目前环保手续完备，没有收到环保部门处罚，企业正常运行，未发现环境问题。 本次项目在云南中瀛化工有限公司的原有厂区内进行建设，建设过程中涉及拆除云南中瀛化工有限公司的原有建筑物，建设单位在开工建设前，需编制相应的拆除工程污染防治方案，并向相关部门备案，方可进行现有建筑物拆除工作，避免在拆除过程中对周边环境造成污染。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境空气 3.1.1环境空气质量达标判定 项目位于晋宁工业园区二街片区，根据昆明市生态环境局发布的《2023年度昆明市生态环境状况公报》:昆明市主城区环境空气优良率97.53%，其中优189天、良167天。与2022年相比，优级天数减少57天，各项污染物均达到二级空气质量日均值（臭氧为日最大8小时平均）标准。各县（市）区环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到二级空气质量标准。与2022年相比，各县（市）区环境空气综合污染指数均上升。根据环境空气质量模型技术支持服务系统，昆明市各污染物数据见下表。 表3.1.1-12023年昆明市环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 评价标准μg/m3; 浓度μg/m3; 占标率%; 达标情况. PM2.5; 年均浓度; 35; 23; 65.71; 达标. PM10; 年均浓度; 70; 36; 51.43; 达标. SO2; 年均浓度; 60; 8; 13.33; 达标. NO2; 年均浓度; 40; 12; 30.00; 达标. CO; 95百分位日平均; 4000; 900; 22.50; 达标. O3; 90百分位8小时平均; 160; 138; 86.25; 达标. 根据上表，昆明市2023年环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 3.1.2引用监测资料 本次项目特征污染物为TSP，本次环评引用位于本项目西南侧约1.8km处的《云南浩朗磷酸盐有限公司年产3000吨包覆磷系阻燃剂项目环境影响报告书》中2023年12月13日至20日的的环境监测数据，满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”要求。引用监测结果如下表所示。 表 5.2.1-4 TSP日均浓度监测结果 单位： μg/m3 采样点位; 采样日期; 采样时段; 监测值; 标准值; 达标情况. 拟建 项目 厂区 中心; 2023/12/13~2023/12/14; 14:00次日14:00; 81; 300; 达标. 2023/12/14~2023/12/15; 14:03次日14:03; 81; 达标. 2023/12/15~2023/12/16; 14:07次日14:07; 82; 达标. 2023/12/16~2023/12/17; 14:11次日14:11; 83; 达标. 2023/12/17~2023/12/18; 14:13次日14:13; 81; 达标. 2023/12/18~2023/12/19; 14:17次日14:17; 83; 达标. 2023/12/19~2023/12/20; 14:20次日14:20; 85; 达标. 根据监测统计分析结果，项目所在地的的TSP日均值可以满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中对应的二级标准浓度限值要求。 3.2地表水环境 3.2.1地表水环境达标区判定 根据现场踏勘，项目区最近的地表水为栗庙河，位于项目南侧，不流经项目区，流向由东向西，最终汇入二街河，二街河位于本项目西侧，距离约 2.2km ， 二街河往北流经鸣矣河后进入螳螂川。根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划》 （2011~2030 年），二街河（螃蟹河）河道所在的水功能区为螃蟹河晋宁-安宁保 留区，起始断面从源头到鸣矣河汇口，长 26.2km，2030 年水质管理目标为Ⅲ类。 根据《云南晋宁产业园区总体规划（2021-2035）环境影响报告书（审查稿）》， 二街河 2023 年度地表水环境质量为Ⅳ类，监测结果见下表。 表 5.2.2-1 二街河 2023 年度水质监测结果 单位：mg/L（pH 无量纲） 污染物; 监测结果; Ⅲ类水质标准; 达标情况. 水温 （℃）; 18.4; /; /. pH 值（无量纲）; 8; 6-9; 达标. 溶解氧; 7.6; ≥5; 达标. 高锰酸盐指数; 2.4; ≤6; 达标. 化学需氧量（COD）; 9.8; ≤20; 达标. 五日生化需氧量（BOD5）; 2.4; ≤4; 达标. 氨氮; 0.33; ≤1; 达标. 总磷（以 P 计）; 0.229; ≤0.2; 超标. 总氮（湖、库，以 N 计）; 4.82; ≤1.0; 超标. 铜; 0.001L; ≤1; 达标. 锌; 0.05L; ≤1; 达标. 氟化物（以 F－计）; 0.4; ≤1; 达标. 硒; 0.0004L; ≤0.01; 达标. 砷; 0.001; ≤0.05; 达标. 汞; 0.00004L; ≤0.0001; 达标. 镉; 0.0001L; ≤0.005; 达标. 六价铬; 0.004L; ≤0.05; 达标. 铅; 0.002L; ≤0.05; 达标. 氰化物; 0.004L; ≤0.2; 达标. 挥发酚; 0.0003L; ≤0.005; 达标. 石油类; 0.01L; ≤0.05; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.05; ≤0.2; 达标. 硫化物; 0.016L; ≤0.2; 达标. 由上表可知，二街河2023年度水质除总磷和总氮超标外，其他检测因子能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 综上，判定项目所在区域为地表水环境质量不达标区。 3.3声环境 项目位于晋宁工业园区二街片区，属于工业园区，3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求（即昼间65dB（A），夜间55dB（A））。 根据《2023年昆明市生态环境状况公报》，晋宁区区区域环境（昼间）噪声平均等效声级为晋宁区48.7分贝，与2022年相比，晋宁区区区域环境昼间噪声等效升级下降，近五年各县（市）区区域环境噪声环境质量保持平稳，项目区声环境可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，满足声环境质量的要求。 按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况；根据现场勘察，项目周边50米范围内均为工业企业，无声环境敏感目标，故本次环评未进行监测。 3.4土壤 项目厂区位于云南磷化集团有限公司磷化工事业部东侧的云南东瀛化工有限公司废弃厂区内，本次环评土壤环境质量现状引用2024年9月3日对厂区土壤环境质量进行的现状监测资料，监测因子为项目特征污染物（pH、砷、总磷、氟化物），监测点位于项目西南侧约120m，与本项目厂区土壤类型一致。引用监测资料满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中：“建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留做背景值”的要求。 监测点位如下图。 图3.4-1 引用土壤监测点位图 项目周边土壤环境监测结果如下表。 表3.4-1 土壤环境现状监测结果表 监测项目; 监测结果; 执行标准; 达标情况. 2#厂区TB-2（饲钙装置东北侧空地）表层样点（0-0.5m）. 总磷（磷）（mg/kg）; 410; /; /. 氟化物（mg/kg）; 915; /; /. 砷（mg/kg）; 19.8; 60. pH无量纲; 7.36; /; /. 根据引用监测结果，周边土壤监测点的监测结果能满足（GB 36600-2018）《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中二类用地筛选值要求。 3.5地下水环境 本次环评改性区地下水环境质量现状引用云南磷化集团磷化工事业部2024年7月4日对厂区11号井进行的水质监测结果。引用资料满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留做背景值。” 监测点位如下图。 图3.5-1 引用地下水监测点位图 项目周边土壤环境监测结果如下表。 表3.4-1 土壤环境现状监测结果表 监测因子 监测点位; pH; 氟化物; 硫酸盐; 总磷; 溶解性总固体; 氯化物; 硝酸盐氮; 亚硝酸盐氮; 氨氮; 耗氧量; COD. 11号井（监测时间2024年1月4日）; /; /; /; 0.15; /; /; /; /; /; /; 14. 标准值; 6.5~8.5; ＜1.0; ＜250; /; ＜1000; ＜250; ＜20; ＜1.0; 0.5; 3; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; /. 根据现状引用监测结果，周边地下水环境质量现状可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值。 3.6生态环境质量 项目用地类型为工业用地，占地范围内仅有少量杂草等植被存在。根据现状调查，评价范围内未发现国家和地方重点保护的珍稀濒危野生动植物，也无名木古树、自然保护区、风景名胜区、森林公园、历史文化古迹等需要特殊保护的生态敏感目标。从总体上来看，项目区内生态系统发育不完整、物种多样性较差，易受人为控制，生态环境质量一般。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目厂界范围外500m范围内无大气环境保护目标。 2、声环境 项目厂界范围外50米范围内无声环境保护目标。 3、地表水环境 距离项目区最近的地表水体为南侧630m的栗庙河，流向由东向西，最终汇入二街河往北流经鸣矣河后进入螳螂川。根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划》（2011~2030年），二街河（螃蟹河）河道所在的水功能区为螃蟹河晋宁-安宁保留区，起始断面从源头到鸣矣河汇口，长26.2km，2030年水质管理目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 4、地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境 生态环境保护目标确定依据为产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。根据现场踏勘，本项目位于晋宁工业园区二街片区，所在区域为工业园区，用地区域内已完成林木采伐已无原生植被，生态敏感性一般，评价范围内无珍稀保护动植物分布，不涉及生态环境保护目标。 表3-5环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标名称; 保护级别; 相对厂址的方位; 相对生产区边界的最近距离. 地表水; 栗庙河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; 南，下游; 0.63km. 二街河; 东南，下游; 3.7km. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 项目大气污染物主要为无组织颗粒物，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值标准，即颗粒物周界外浓度最高点无组织排放浓度限值1.0mg/m3。 表3-24 大气污染物综合排放标准 序号; 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 监控点. 1; 颗粒物; 1.0mg/m3; 周界外浓度最高点. 2、噪声排放标准 项目周边区域为工业园区，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，标准限值详见表3-25。 表3-25 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 等效声级. 昼间; 夜间. 2类; 65; 55. 3、废水排放标准 项目无生活废水产生，卫生间污粪水经化粪池预处理后进入园区污水管网，生产用水收集后返回值磷化工事业部30万吨磷酸装置回用，不外排。 4、固体废物 项目危险废物废矿物油贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。一般固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）（生态环境部公告2020年第65号），一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目废气颗粒物呈无组织排放，废水全部回用不外排，固废100%合理处置，不设置废气、废水、固体废物总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期6个月，160万t/a磷石膏无害化装置建设项目施工内容主要为现有建筑物拆除、场地平整、厂房建设等。项目施工期的主要影响有：施工扬尘、施工人员的生活污水（清洗废水）、施工噪声、施工期固体废物的影响及交通噪声的影响等。 1.1大气环境影响分析 施工期环境空气影响主要来自施工建设、运输等活动产生的扬尘，施工机械和运输工具产生的废气，装修过程产生的装修废气。 1.1.1施工扬尘影响分析 项目施工阶段扬尘来源于现有建筑物拆除、基础开挖、机械挖掘作业、土石方装运、堆置等过程产生的扬尘，现有建筑物拆除、主体结构、装修施工中的建筑材料堆放、搬运、使用产生的扬尘，来往运输车辆产生的道路扬尘以及裸露地表风蚀产生的扬尘等。主要是因为施工过程破坏了地表结构，泥土发生松动、破碎，以及建筑材料使用被扰动等形成施工扬尘。 施工期的扬尘属无组织排放，其产生量与施工范围、方式方法、土壤干湿度、气象等诸多因素有关，由于施工的需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，堆场起尘的经验计算公式为： 其中：Q——起尘量，kg/t·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见下表。 表4-1不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（（m）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（（m）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（（m）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 从上表可以看出，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒，在有风的情况下，施工扬尘会对该区域造成一定的影响。 根据类比同类项目，土建期间，在一般气象条件，建筑工地扬尘对大气的影响范围主要在工地围墙外100m以内。由于距离的不同，其污染影响程度亦不同。在扬尘点下风向0~50m为重污染带，50~100m为较重污染带，100~200m为轻污染带，200m以外对大气影响甚微。施工单位在采取一系列有效的扬尘控制措施后，施工扬尘将明显减少。据类比调查，在一般气象条件，施工扬尘的影响范围为其下风向150m内，被影响的地区PM10浓度平均值为0.49mg/m3左右。项目周边200m范围内均为生产厂房，无环境敏感目标，施工期废气对周边环境敏感目标影响较小。 为了减少施工期扬尘对周边环境的影响，项目拟采取以下防治措施： - 建筑物拆除施工中严格按照拆除方案施工，拆除前对场地进行围挡，拆除过程中进行洒水降尘。 - 实行硬地坪施工，工地出入口5m内必须进行混凝土硬化，工地出入口必须设置车辆冲洗、排水设施，项目在出入口处设置施工运输车辆清洗池，车辆进出、装卸时应用水冲洗轮胎并限速行驶。 （3）合理选取进场施工道路，施工场地内运输通道应及时清扫和平整，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘，必要时应采取洒水抑尘、垫草席等措施。 （4）禁止现场自行搅拌混凝土，使用商品混凝土。 （5）专人负责施工场地和车辆的清洁打扫，保证施工场地和道路的清洁。 （6）尽量避免在大风天气下进行施工作业。 （7）材料、临时土方堆场进行遮盖并设置防护措施，加强临时土方的洒水降尘工作，防止大量扬尘产生。 （8）加强施工现场运输车辆管理，运输建筑材料和建筑垃圾的车辆进行遮盖并设置防护措施，严禁沿路泼洒产生扬尘。 （9）施工产生的建筑垃圾和土石方应及时处理、清运。 （10）应选用油耗低、效率高、废气排放达标的施工机械。 （11）施工场地每天定时洒水，有效防止扬尘产生，在旱季风大时，应加大洒水量及洒水频次。 （12）施工期环保对策措施的执行与落实纳入施工监理专项工作，设专人负责施工期环保管理和对策措施执行情况及效果巡查，发现环境污染、投诉和纠纷等问题，要及时上报并妥善和合理解决。 通过采取合理有效的环保措施，可防止和最大限度地减缓扬尘等大气污染物对环境空气质量的污染影响，做到为环境可接受。 1.1.2施工机械废气影响分析 施工机械废气集中产生于项目施工的初期阶段，施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属于低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷、地面风速也较大，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生的废气污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。 总的来说，由于项目施工期有限，产生的大气环境影响时段短，随施工活动的结束产生的大气环境影响也将随之消失，项目在严格采取环评提出的防治措施后，施工期产生的大气环境影响可以得到有效地控制。 1.2废水环境影响分析 项目施工期所产生的废水主要为施工人员生活污水（洗手废水）、建筑施工废水。 1.2.1施工人员生活废水 本项目施工人员不在项目区食宿，每天的施工人员平均为20人，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），用水量按人均5L/d计，项目施工期约为180天，施工人员生活用水产生量约为0.1m3/d。废水产生量按用水量的80%计，则施工人员产生生活废水量约为0.08m3/d，施工人员生活废水排水临时沉淀池，经临时沉淀池处理后回用于洒水降尘，项目施工人员污粪水依托园区现有的卫生间处理，不外排。 1.2.2建筑施工废水 项目施工废水主要来源于施工工具清洗过程以及施工机械车辆清洗，主要是泥沙悬浮物含量较大。根据国内外同类工程施工废水监测资料：混凝土养护废水悬浮物浓度约为500mg/L～2000mg/L，设备、工具清洗等产生的废水量小，约为2m3/d，主要污染物为悬浮物和石油类。项目施工废水排入沉淀池（2m3）处理后可回用于项目施工用水、工具清洗、道路场地洒水降尘等方面，不外排。 为减小施工期废水对周围环境产生的影响，本评价提出以下措施： （1）项目应设置临时沉淀池，临时沉淀池容积为2m3，用于收集和沉淀施工期所产生的各项污水，经沉淀处理后，回用于项目区洒水降尘等工序，不外排。 （2）项目周边修建排水沟、排水渠，防止区域外雨水径流进入项目区内冲刷。 经采取上述措施后，施工期废水对水环境影响小。 1.3声环境影响分析 施工中的噪声主要来源于施工机械设备，大多为不连续性噪声，施工设备属强噪声源，一般置于室外，没有较好的控制措施。本项目施工阶段主要噪声源如下表。 表4-2各施工阶段噪声源统计单位：dB（A） 序号; 施工阶段; 设备; 噪声级dB（A）. 1; 土石阶段; 挖土机; 75-95. 2; 压路机; 95. 3; 推土机; 100. 4; 大型载重机; 95~100. 5; 地板和结构阶段; 振捣器; 85-95. 6; 电据; 75-90. 7; 电焊机; 75. 8; 混泥土罐车、载重车; 80-85. 9; 装修阶段; 电钻; 90. 10; 电锤; 95. 11; 电锯钻; 95~100. 12; 焊机; 75. 13; 轻型重载车; 75. 施工期噪声影响预测：采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，预测中不考虑声屏障衰减，也不考虑空气吸收衰减等。预测公式如下： Lr=Lr0-20lg（r/ro） 式中：Lr---距声源r处的A声压级，dB（A）； Lr0---距声源r0处的A声压级，dB（A）； r一预测点与声源的距离，m； ro--监测设备噪声时的距离，m。 主要施工机械在不同距离预测结果见下表。 表4-3各主要施工机械在不同距离处的噪声贡献值 序 号; 机械 名称; 不同距离处的噪声预测dB（A）. 1m; 12m; 20m; 30m; 50m; 60m; 70m; 100m; 120m; 150m; 170m; 200m. 1; 推土机; 88; 66; 62; 58; 54; 52; 51; 48; 46; 44; 43; 42. 2; 载重机; 86; 64; 60; 56; 52; 50; 49; 46; 44; 42; 41; 40. 3; 电锯; 85; 63; 59; 55; 51; 49; 48; 45; 43; 41; 40; 39. 4; 电锤; 84; 62; 58; 54; 50; 48; 47; 44; 42; 40; 39; 38. 贡献值; 92; 70; 66; 62; 58; 56; 55; 52; 50; 48; 47; 46. 由于施工机械一般位于露天作业，噪声传播距离远，影响范围大，是重要的临时性噪声源。特点为暂时的短期行为，无规律性。据预测，昼间约距场界12m范围外、夜间在70m以外方可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定：即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。 由于施工机械产生噪声的时间较短，且工程量较小，施工工期短，从而影响相对较小。同时因项目施工区周边无声环境敏感点，施工过程是临时性的，施工噪声对周边声环境的影响是短期的，将随着施工结束而消失，不会对周边声环境造成较大影响。 1.4固体废物 项目施工期固体废物主要包括施工建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 1.4.1施工建筑垃圾 建筑垃圾主要来自施工作业，包括废弃的砖石、水泥凝结废渣、装修废料等，根据《建筑垃圾的产生与循环利用管理》研究分析，单位建筑面积的建筑垃圾产生量约20～50kg/m2，本项目建筑物均为废钢材及边角料，主要为装修过程产生，取值为10kg/m2，项目建筑面积为5930m2，则建筑垃圾产生量约59.3t；施工期间产生的建筑垃圾分类收集，能回收利用的回收利用，不能回收的委托有资质单位清运处置。项目施工期间，建设方、施工方应加强对施工人员和施工过程的管理，规范固体废弃物的堆放与处置，禁止与生活垃圾混合处置，杜绝乱堆乱倒，禁止随意丢弃，以最大限度减缓对周围环境的影响。 1.4.2拆除固废 拟建项目场地内现状为云南中瀛化工有限公司原有厂房，未进行过生产，主要有部分构筑物及少量设备，项目建设前对现有厂房及设备进行拆除，根据厂区现状，拆除构筑物过程中建筑垃圾产生量约为450t，其中钢材、废铁等外售废品回收站，其余混凝土砖块等建筑垃圾外运垃建筑圾填埋场处置。 1.4.3施工人员生活垃圾 本项目施工人员平均约为20人，本工程施工人员不在项目区食宿，主要聘用项目周边的建筑工人，在工地只是设置1到2个现场看守人员，不在现场做饭。施工期生活垃圾产生量按每人每天0.2kg计，每天垃圾产生量为4kg。分类收集后统一收集后运至环卫部门指定地点处置。 1.4.4废弃土石方 项目需对拆除建筑物后的场地进行平整，项目建设过程中，土石方开挖0.6万m³（表土剥离0.1万m³，场地平整0.2万m³，基坑及基础开挖0.3万m³），土石方回填0.6万m³，项目场地较平整，基础开挖量较小，且开挖土方可全部用于场地回填，施工过程不产生废弃土石方。 综上，施工期固体废物处置率100%，对周边环境的影响可以接受。 1.5生态环境影响分析 项目施工期间对评价区域生态环境的影响主要表现在工程建设破坏地表植被及引起的新增水土流失对评价区域生态环境的影响。本次项目在园区现有企业内进行拆除重建，厂区现状已经不存在植被覆盖，项目建设不会破坏区域植被状态。现有场地建设单位已经进行了部分场地平整，已无大型植被存在，局部生态环境已不会再降低，周边无名木古树、自然保护区、风景名胜区、森林公园、历史文化古迹等需要特殊保护的生态敏感目标。总体来说，本次项目后续施工过程对生态环境的影响有限，项目建设土石方工程量较小，建成后对项目区内进行硬化处理后水土流失的影响将得到一定控制。 1.6施工期环境影响结论 施工期产生的污染物，对拟建项目场址周围附近区域的生态环境、空气环境、声环境、地表水环境等的影响是不可避免的，只要施工单位采取本次报告提出的相应措施后，施工对周边环境的影响小，而且项目施工期短，施工对环境的影响随着施工结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期期环境保护措施 4.2.1大气环境影响和污染防治措施 1、废气产排情况 运营期废气主要为磷石膏运输装料扬尘、改性扬尘、施工机械及车辆燃油尾气。 （1）磷石膏装料扬尘 磷石膏在装车时，会有装料扬尘产生，装料扬尘源强参照《大气环境影响评价实用技术》（中国标准出版社，2010.9）一书中给出的山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的自卸汽车的装料起尘量经验公式 Q=1t0.03u1.6H1.23e−0.28W 式中：Q——物料装车时起尘量（kg/s）； u——平均风速，m/s，取2.3m/s； H——物料落差，m，取1.5； W——物料含水率，%，取25； t——物料装车时间，t/s，取0.05； 根据经验公式计算可知，装料起尘量为0.0038kg/s。装车时平均起尘量为13.68kg/h，项目年生产300天，总产生量为98.496t/a。通过洒水降尘、降低装料高度等措施可减少约70%的扬尘排放，则装料扬尘产生量为4.104kg/h（29.549t/a）。 （2）磷石膏改性投料扬尘 项目过滤脱水后的磷石膏通过搅拌输送皮带输送，改性药剂通过螺旋输送机投料，改性在双轴搅拌机内搅拌，以上工序均在封闭设备中进行，生产过程中基本不会产生扬尘。 （3）磷石膏改性出料扬尘 改性后的磷石膏出料使用皮带输送机输送至成品仓库，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）“第一章 一般逸散尘排放源，三、物料的装卸运输 表1-12 卸料的排放因子”可知卸料排放因子为0.01kg/t，本项目磷石膏改性出料量为206万t/a，则出料环节废气产生量为20.6t/a。 为减少投料、出料过程中扬尘对周边环境影响，项目采取以下措施：①在投料、出料口安装喷淋降尘设施；②尽可能降低物料投放落差；③定期在改性区周边洒水降尘；④设置厂房阻隔降尘；⑤改性搅拌设备设置封闭外壳，减少颗粒物排放。 在采取降尘措施后，预计粉尘量可降低90%左右，则磷石膏改性投料出料扬尘总排放量为2.06t/a。 （4）运输扬尘 在车辆运输过程中会产生扬尘，对大气环境产生不利影响。项目车辆运输扬尘可按如下经验公式估算： Qp=0.123(v5)×(M6.8）0.85×（P0.5）0.72 Qp1=QP×L×QM 式中：QP——道路扬尘量（kg/km·辆）； QP1——总扬尘量（kg/a）； V——车辆速度（km/h）； M——车辆载重（t/辆）； P——道路灰尘覆盖量（kg/m2）； L——运输距离（km）； Q——运输量（t/a）。 项目成品仓库设置在厂区出口一侧，产品运输距离较短，在运输过程中采取篷布覆盖等措施，避免运输物料洒落，保持路面清洁，不超速、不超载，减少道路灰尘覆盖量，车辆进出场设置清洗池，降低运输扬尘产生量。 （5）机械及车辆燃油尾气 运行过程中，各种燃油机械，例如装载机、运输车辆等动力设备运转时，产生柴油尾气。 加强施工机械设备维护保养，保证其良好的运转状态来降低废气产生；选用符合国家标准的燃料可以减少废气的排放量。 项目废气污染物排放情况如下。 表4-4 废气污染物产排情况表 污染源; 污染因子; 产生量; 排放量. 磷石膏装料扬尘; 颗粒物; 13.68kg/h; 4.1049kg/h. 磷石膏改性出料扬尘; 2.86kg/h; 0.286kg/h. 改性后磷石膏运输扬尘; 2.65kg/km·辆; 2.65kg/km·辆. 2、环境影响分析 项目废气主要为无组织粉尘，周边距离环境敏感目标较远，改性过程中降低上料、卸料高度，设置封闭车间，洒水降尘措施，运输车辆运输时加盖篷布，车辆进出场设置清洗池；加强施工机械设备维护保养，保证其良好的运转状态来降低废气产生；选用符合国家标准的燃料可以减少废气的排放量；落实防风防雨棚建设等扬尘污染防治措施后，本项目对周边大气环境影响较小。 4.2.2废水环境影响和污染防治措施 项目生产过程中不单独设置化验室，无化验废水产生。改性区设置在厂房内，改性后的磷石膏含水率约为22%，在暂存、改性、堆存期间，不会产生渗滤液。项目区设置初期雨水池，厂区初期雨水收集后回用于厂区洒水降尘及生产，项目严格控制降尘洒水量，避免降尘用水形成地表径流对地面冲刷。降尘用水全部经地面吸收及蒸发，无生产废水外排。 本项目办公区依托磷化工事业部建设的现有办公区域，在本次项目区域内不设办公生活楼，只设置生产区，生产人员如厕等污粪水通过卫生间收集，化粪池预处理后通过园区污水管网进入园区污水处理厂处理。项目劳动定员12人，项目区不提供食宿。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），员工生活用水量以30L/（人·d）计，员工盥洗用水量为0.36m3/d，项目产污系数按0.85计，则员工生活污水产生量为0.306m3/d。全部排入园区污水管网集中处置。 综上所述，项目生产过程中产生的办公生活废水及生产废水、初期雨水均得到合理处置，不会对周边环境造成较大影响。 4.2.3声环境影响分析和噪声污染防治措施 （1）磷石膏改性声环境影响分析 1）噪声源强 磷石膏改性噪声源主要为改性设备、物料输送设备、装卸车辆、等设备。噪声设备在改性生产厂房内，声源强度见表4-7及表4-8。 表4-7 室内噪声源强一览表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声功率级 /dBA; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. N1; 改性车间; 螺旋输送机; 82; 基础减震+低噪设备+厂房密闭; 124.31; 20.03; 1337.2; 3.4; 63.92; 昼间、夜间; 20; 37.7; 1. N2; 螺旋输送机; 82; 136.09; 41.05; 1334.3; 2.3; 70.45; 20; 46.8; 1. N3; 皮带输送机; 80; 84.55; 11.28; 1328.6; 2.1; 57.58; 20; 35.2; 1. N4; 皮带输送机; 80; 168.52; 97.92; 1316.4; 3.6; 72.89; 20; 52.6; 1. N5; 皮带输送机; 80; 69.39; -40.22; 1318.7; 4.6; 60.77; 20; 35.4; 1. N6; 搅拌机; 95; 47.32; -22.34; 1347.8; 4.5; 71.53; 20; 49.2; 1. N7; 装载机; 81; 47.37; -21.25; 1348.1; 6.6; 79.94; 20; 52.1; 1. N8; 装载机; 81; 67.43; -73.84; 1312.4; 3.1; 74.19; 20; 50.2; 1. 表4-8 室外噪声源强一览表 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/（dB（A））. N9; 成品库; 自卸汽车; 移动声源; 80; 低噪声电机; 连续. 自卸汽车; 80. 自卸汽车; 80. 自卸汽车; 80. 2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则--声环境》（HJ2.4-2021）推荐的工业噪声预测计算模式。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp1—某个室内声源靠近维护结构处的声压级。 Lw—某个室内声源靠近维护结构处产生的声功率级。 Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；a为平均吸 声系数，本评价a取0.15。 R—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级： 式中：Lp1j—j声源的声压级，dB（A）；N—室内声源总数。 Lp1（T）—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB（A）；计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp2（T）—靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级，dB（A）； TL—围护结构的隔声量，dB（A）。 将室外声级Lp2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级LW。 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 ②室外声源在预测点产生的声级计算模型 项目位于易门箐铁矿矿山生态修复区，在只考虑几何发散衰减时，室外声源在预测点产生的声级可按计算。 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）——参考位置r0处的A声级，dB（A）； Adiv——几何发散引起的衰减，dB。 ③噪声贡献值 由建设项目自身声源在预测点产生的声级。噪声贡献值（Leqg）计算公式为： 式中：Leqg——噪声贡献值，dB； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s； LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 3）改性区厂界噪声预测结果 项目改性区声环境评价范围内均无声环境保护目标，本次环评在改性区厂界四周1m外距离设置4个噪声预测点，预测界面噪声贡献的最大值见表4-9。 表4-9 改性区厂界噪声预测结果 厂界; 时段; 贡献值（dB（A））; 标准限值（dB（A））. 东; 昼间、夜间; 53; 60（50）. 西; 42. 南; 49. 北; 52. 根据上表预测结果，本项目改性生产期间，昼、夜间噪声贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目噪声贡献值可达标排放。 4）声环境保护目标影响分析 本次项目厂界外50m范围内均没有声环境保护目标，项目生产过程产生的噪声不会造成噪声扰民现象，项目生产对周边声环境影响不大。 （2）声环境保护措施 为减轻项目噪声对周围环境的影响，本项目采取的噪声治理措施如下： - （1）搅拌机、皮带输送机、压滤机、空压机设减震垫，对设备进行有效地减震、隔声处理。 - （2）加强对设备的保养、检修，保证设备处于良好的运转状态，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振。 （3）加强个人防护，重视操作人员的劳动保护，为其发放耳塞、耳罩，并设置操作人员值班室，避免操作人员长期处于高噪声环境中，从噪声受体保护方面减轻污染。 4.2.4固体废物环境影响和保护措施 项目厂区内不设生活办公区，改性后的磷石膏由磷化工事业部现有化验室进行分析检测，在项目区不设置分析化验室，无实验废液、固废等产生。项目改性过程中产生的固体废物主要为设备和运输车辆维修过程中产生的废机油。根据企业生产经验，项目废机油产生量约为0.05t/a。据《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号），废机油属于危险废物，废物类别为HW08，危废代码为900-249-08，废机油收集后暂存于危废暂存间后委托具有相应危废处置资质的单位处置。 项目生产期间在改性区设置一座卫生间，不设食宿，产生的固体废物主要为生活垃圾及公厕污粪水。项目劳动定员12人，生活垃圾产生量按0.5kg/（d·人）考虑，则生活垃圾产生量为0.06t/d，设置生活垃圾收集桶集中收集生活垃圾，送至环卫部门指定地点，交由环卫部门处置；生产人员污粪水产生量按照0.2kg/（d·人）考虑，污粪水产生量为2.4kg/d，污粪水委托环卫部门定期统一清运，项目生活垃圾及污粪水对周围环境影响不大。 项目磷石膏改性量为160万t/a（干基），成品磷石膏产量为206万t/a，改性磷石膏合格率约为98%，不合格磷石膏产生量约为3.2t/a，全部返回改性车间的混配施工阶段重新进行改性，直至合格。类比天安化工有限公司同类项目检测结果，经过改性后的磷石膏属于第Ⅰ类一般工业固体废物，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求，可以用于下游企业生产，根据现有生产经验，改性后的磷石膏满足下游企业生产需求。 本项目固废的产生及处置情况汇总见表4-7。 表4-7 项目固体废弃物及处置情况一览表 序号; 污染物名 称; 产生量; 类别及代码; 处置措施. 1; 生活垃圾; 0.06t/a; 生活固废; 集中收集后委托园区环卫部门定 期清运处置. 2; 废机油; 0.05t/a; 危险固废 HW08（900-249-08）; 收集后暂存于危废暂存间后定期委托具有相应危废处置资质的单位处置. 综上所述，项目固体废弃物均得到妥善处理，处置率为100% ，对周边环境 影响较小。 4.2.5土壤、地下水环境影响和保护措施 （1）污染源及污染途径 本项目磷石膏改性区和待检区均设置在框架结构厂房内，中转场磷石膏运输车辆使用篷布遮盖防风防雨，项目使用干法改性，无磷石膏淋溶水、渗滤液产生。项目原料磷石膏附着水约为70%，通过管道直接输送至厂区脱水，压滤水全部返回磷化工事业部现有装置区回用，脱水后的磷石膏含水量为25%，与石灰混合搅拌改性后，含水率为22%，在成品库堆存熟化后外售相关企业。 项目污染物可以通过多种途径进入土壤和地下水，本项目对土壤、地下水环境的影响源及影响因子见下表。 表4-8建设项目土壤、地下水环境影响源及影响因子识别表 污染源; 污染途径; 污染因子; 备注. 改性车间; 垂直入渗; pH、高锰酸盐指数、硫酸盐、氨氮、氟化物、砷、总磷; 事故状态. 成品库; 垂直入渗. 危废间; 垂直入渗; 废矿物油. 本项目对地下水的影响，主要是项目过滤车间及成品库的pH、高锰酸盐指数、硫酸盐、氨氮、氟化物、砷和总磷，危废间废矿物油通过垂直下渗进入土壤和地下水，污染地下水水质。 （2）保护措施及影响 根据前面章节区域环境质量现状描述，项目区地下水监测指标均能达到《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准要求；项目区地下水环境质量现状良好。 项目生产设备，物料输送机等均设置于地面上，如厂区地面防渗出现破损，污水、物料进入土壤将会对厂区地下水及土壤造成污染。为减小项目区废水及物料对土壤及地下水影响，需对车间地面进行防渗硬化。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）及成品库根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，厂区可划分为重点防渗区（压滤车间、危废间）、一般防渗区（成品库）和简单防渗区（室外罐区、入场道路、配电室）。 过滤车间内进行场地防渗工程，按照渗透系数K≤1.0×10-7cm/s进行防渗，成品库采用混凝土防渗，厂房外围设截水沟。建设单位在建设过程中按设计严格施工，采取上述措施后，可避免磷石膏和土壤表层、地下水的直接接触，减少了磷石膏污染物进入土壤、地下水环境的几率，对项目区周边土壤、地下水影响较小。防渗分区及要求如下。 表4-10 项目厂区污染防渗分区、防渗标准及要求一览表 污染防渗区类别; 防渗区名称; 防渗标准及要求. 重点防渗区; 过滤车间、危废间; 等效黏土防渗层厚度Mb≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s. 一般防渗区; 成品库; 等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s. 简单防渗区; 配电室、室外罐区; 地面采用混凝土硬化. 备注; 厂区具体防渗措施可根据防渗材料、厚度等进行防渗设计和施工，但须达到环评提出的防渗标准及要求。. 综合上述分析，项目在严格落实上述污染防治措施后对土壤、地下水环境的影响是可控的、可接受的，因此，从土壤、地下水环境影响的角度看，项目是可行的。 4.2.6生态影响和保护措施 项目用地现状为工业用地，施工期间对局部水土流失等生态环境会造成一定影响，项目区内无国家保护的珍惜野生动植物，通过严格控制施工时间，按照规范要求施工，对周边生态环境影响较小。 项目运行过程中会产生粉尘，会对附近植物产生一定影响。粉尘降落在植物叶面上，吸收水分成为深灰色的一层薄壳，降低叶面的光合作用；堵塞叶面气孔，阻碍叶面气孔的呼吸作用及水分蒸发，减弱调湿和机体代谢功能，造成叶尖失水、干枯、落叶和减产。粉尘的碱性物质能破坏叶面表层的蜡质和表皮茸毛，使植物生长减退，对其产生不利影响，本次评价提出：1）对运输道路洒水降尘；2）改性设备进料、出料口安装喷淋设施；3）设密闭厂房。加之，雨季雨水对植物表面进行冲刷，会将植物表面粉尘带走，故采取本次评价提出的相关环保措施后，本工程粉尘排放对周围植物产生的影响很小。 评价区无国家及云南省珍稀濒危和受保护的野生动物分布，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水源保护区、文物古迹、地质遗迹保护区、基本农田保护区、公益林地，项目运营期粉尘排放对周围生态环境和景观影响较小，对生态环境造成的影响是可以接受的。项目区已无动植物存在，运行过程不会造成土地利用性质的改变，不会加深对项目区生态环境影响。 4.2.7环境风险影响和防治措施 1 、风险物质调查 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B风险物质及临界量，项目使用的磷石膏、改性药剂不属于风险物质，无临界量规定。项目主要涉及的危险废物为机修过程产生的少量废矿物油。 2 、风险物质与临界量比值Q 本项目涉及多种危险物质，按下式进行计算Q值: + … … ＋ = Q 式中：q1 ，q2……qn——每种危险物质实际存在量，t。 Q1 ，Q2……Qn——与各危险物质相对应的临界量，t。 当＜1 时，该项目环境风险潜势划为 Ⅰ。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3） Q≥100。 本项目所涉及的危险物质数量与临界量比值（Q）为 0.003208，确定情况见 表 4-10。 表 4-10 建设项目 Q 值计算结果 序号; 物质名称; CAS 号; 临界量（t）; 最大储存量（t）; 计算结果. 1; 废矿物油; /; 2500; 0.05; 0.00002. 合计; 0.00002. 备注：本次环境影响分析将厂区现有的废机油产生量及本项目新增的废机油产生量作为 风险物质的最大储存量. 本项目Q 为0.003208＜1 ，项目环境风险潜势为 Ⅰ级，仅进行简单分析。 项目对有毒有害和易燃易爆等危险物质进行调查，运行过程中风险物质物 质主要为废机油，理化性质详见下表。 表 4-11 机油危险特性一览表 标识; 中文名：机油、液压润滑油; 危险货物编号：/. 英文名：Dieseloil；Dieselfuel; UN编号：/. 分子式：/; 分子量：130-500; CAS号：/. 危险性类别：/. 理化 性质; 外观与性 状; 油状液体，淡黄色至褐色无气味或略带异味. 熔点（℃）; /; 相对密度（水=1）; 0.85; 相对密度（空气=1）; /. 沸点（℃）; /; 饱和蒸气压（kPa）; /. 燃烧热（kJ/mol）; /. 溶解性; 不溶于水，溶于多数有机溶剂. 稳定 性和 反应 活性; 稳定性; 稳定; 聚合危害; 不聚合. 禁忌物; 强氧化剂. 毒性 及健 康害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收. 毒性; LD50：/LC50：/. 健康危害; 侵入途径：吸如、食入；急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎有资料报道,接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告. 燃烧 爆炸 危险性; 燃烧性; 可燃; 燃烧分解物; 一氧化碳、二氧化碳. 闪点（℃）; 76; 爆炸上限（v%）; /. 引燃温度; 248; 爆炸下限（v%）; /. 危险特性; 遇明火、高热可燃. 2、风险事故情形分析 本次评价考虑磷石膏中氟化物浓度偏高，因此本项目风险源主要来自暂存于废机油暂存库的废机油及磷石膏渣浆输送管道中的磷石膏渣浆，本次环评按以下2种情况设定为本次风险评价的风险事故情形： （1）废机油收集容器破损及磷石膏渣浆输送管道破损，导致废机油及磷石膏渣浆泄漏，通过地表径流进入河流，污染地表水体，通过入渗地下，污染土壤和地下水。 （2）废机油收集容器破损液体泄漏失火导致的次生污染物排放，污染大气环境。 3、影响分析 （1）大气环境风险分析 如果废机油暂存库不注意防火，致使泄漏的废机油失火，出现二次环境污染，尤其是燃烧产生的二氧化硫和氮氧化物以及浓烟都会对周围大气环境造成影响。因此应在危废暂存间应张贴防火标识，并做好宣传，在泄漏发生后应立即采取应急措施，并不得带明火进场清理作业。在采取合理有效的措施后，大气环境风险是可控的。 （2）地表水环境风险影响分析 根据现场调查，与项目场地有水力联系的地表水体为南侧约670m栗庙河。废机油含有石油类，进入河流后浮在水体表面，造成水体动植物油及石油类污染，浓度较高还会导致水体内的动植物死亡。另外磷石膏渣浆中氟化物浓度偏高，氟化物进入河流会污染水体。 废机油暂存库设置滤液收集沟、收集池，收集池容积满足收集最大储存单体容器泄漏和暂存库内渗滤液要求，一旦发生泄漏，可以全部截留，不会流出废机油暂存库，同时废机油的储存量小。另外磷石膏渣浆输送管道采用符合国家质量标准的管道并设置套管，并定期进行检查，防止输送管道破损导致磷石膏渣浆泄露。经采取以上措施后，废机油及磷石膏渣浆的泄漏不会对周边地表水体造成影响。 （3）地下水环境风险影响分析 若项目废机油暂存库防渗措施不到位及磷石膏渣浆输送管道未使用符合国家质量标准的管道，同时未设置套管，未定期进行检查，废机油及磷石膏渣浆有可能渗入土壤，改变土壤理化性质，影响植物生长，造成植物死亡；同时还会引起地下水的污染。因此废机油暂存库地面应做好防渗措施，磷石膏渣浆输送管道采用符合国家质量标准的管道并设置套管，并定期进行检查，防止输送管道破损导致磷石膏渣浆泄露，在采取上述措施后，项目渗漏不会造成附近区域的地下水和土壤污染，发生泄漏后如立即采取有效措施，影响是短时间的，环境风险可控。 4、环境风险防范措施及应急要求 （1）危废暂存间周围应配置适当的消防器材，严禁烟火，并在明显位置张贴危险品标志，一旦发生险情可及时发现处理，消灭隐患。 （2）危废暂存间地面铺设HDPE防渗膜后采用混凝土硬化，再做防腐处理。室内设置滤液收集沟、收集池，收集池容积满足收集最大储存单体容器泄漏和暂存库内渗滤液要求；设置强制通风口，配备冷光灯、消防设施；危废暂存间周围设置雨水导排系统，防止雨水侵入；危废暂存间设置规范的危险废物标识标牌；危废暂存间内设置危险废物出入库台账；室内悬挂危废管理制度；暂存库实施双人双锁管理。 （3）严禁火源进入易燃易爆液体储存区，对明火严格控制，定期对设备进行维修检查。 （4）磷石膏渣浆输送管道采用符合国家质量标准的管道并设置套管，并定期进行检查，防止输送管道破损导致磷石膏渣浆泄露。 （5）企业应按国家有关规定要求，及时编制突发环境事故应急预案，并经当地生态环境行政主管部门审查备案。当发生环境风险事故时，按应急预案要求，认真落实各项事故应急措施，做到责任到位、落实到人、常备不懈。 5、环境风险分析结论 综上所述，建设单位应严格落实各项风险防范措施，避免环境风险事故的发生，一旦发生事故，按照完善的事故应急措施及时控制事故，防止事故蔓延，则在此基础上，项目的环境风险可接受。 4.2.8环境管理及环境监测 一、环境管理 根据本项目的生产特点，对环境管理机构的设置建议如下：环境管理应由总经理主管负责，下设环境保护专职机构，并与各职能部门保持密切联系，由专职环境保护管理和工作人员实施全公司的环境管理工作，其主要职责是： ①贯彻执行国家和云南省的环境保护法规和标准； ②接受环保主管部门的检查监督，定期上报各项环境管理工作的执行情况； ③组织制定公司各部门的环境管理规章制度； ④负责环保设施的正常运转，以及环境监测计划的实施。 二、环境监测计划 根据《重点排污单位名录管理规定（试行）》（环办监测[2017]86号），本项目不属于重点排污单位，参考《排污单位自行监测技术指南总则（HJ 819-2017）》，本次报告建议制定如下环境监测计划。 表 4-11 本项目环境监测计划建议 序号; 监测内容; 监测点; 项目; 频次; 监测 方式. 1; 废气; 厂界（上风向1个点、下风向3个点）; 颗粒物; 2次/年; 委托有资质单位监测. 2; 噪声; 厂界东、南、西、北噪声; Leq（dBA）; 4次/年. 3; 地下水; 磷化工事业部南侧地下水监测井; pH、氟化物、总磷、硫酸盐、硝酸盐、氯化物、铜、铅、锌、镉、砷、汞、铁、锰; 2次/年. 本次项目与云南磷化集团磷化工事业部现有装置为同一建设主体，且厂区相邻，本次项目废气、地下水参照一个大厂区进行监测。. - 4.2.9环保竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订），建设项目设计和施工中应严格落实“三同时”制度，建设单位应按照国家及本市有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求，自主开展 相关验收工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用； 未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 项目竣工环保验收工作参照下表。 表4-13 竣工环保验收一览表 项目; 污染源; 治理设施、措施; 处理效果. 废气; 运输扬尘; 渣场出入口设置3m3的车辆冲洗池，运输车辆遮盖篷布; 厂界污染物浓度限值满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准. 改性区扬尘; 改性区改性厂房进行封闭，成品仓库设置喷淋洒水设施. 废水; 生产废水; 全部经场地吸收及蒸发，不外排。; 不外排。. 生活污水; 新建一座化粪池（1.5m3/d）预处理后外排园区污水处理厂. 固体废弃物; 生活垃圾; 设置若干垃圾桶，一座公厕，生活垃圾及工作人员污粪水统一收集后委托环卫部门定期清运; 固废处置率为100%。. 工作人员污粪. 不合格改性磷石膏; 检测不合格的返回磷石膏搅拌机再次改性处理. 废矿物油; 危废间收集暂存后委托具有相应危废处置资质的单位清运处置. 环境风险; 厂区防渗; 分区防渗：重点防渗区（过滤车间、为飞机）、一般防渗区（成品库）和简单防渗区（室外罐区、入场道路、配电室）; 防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。. 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境 保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部办公厅 2018 年5月16日印发）规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 运输扬尘 | 颗粒物 | （1）密闭车辆运输，加盖篷布。 （2）运输道路洒水降尘。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值标准 |
|  | 改性出料扬尘 | 颗粒物 | （1）尽可能降低物料投放落差； （2）定期在成品仓库周边洒水降尘降尘； （3）对厂房进行封闭； （4）改性、输送设备设置封闭外壳。 |  |
|  | 机械及汽车尾气 | 颗粒物、NOx、SO2 | （1）定期维护设备； （2）选用符合国家标准的设备； （3）选用新能源设备。 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、悬浮物、CODCr、BOD5、氨氮、总磷 | （1）化粪池（1.5m3/d）预处理后，由园区污水处理厂处理； | 无废水外排 |
| 声环境 | 设备运行 | 噪声 | （1）选用低噪机械、基础减振； （2）采取车辆限速限载； （3）加强机械设备保养维护。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾集中收集，送至环卫部门指定地点，公厕污粪水委托环卫部门处置。 废机油由危废暂存间统一收集暂存，定期委托具有相应危废处置资质的单位清运处置。 产品检测有磷化工事业部现有化验室进行检测，项目区不产生化验废液。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目进行分区防渗措施。 开展地下水跟踪监测，监测频次为每半年一次。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 对生产场地进行洒水抑尘，减少扬尘对生态植被的影响 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）加强截水沟的管理维护，防止外围雨水进入改性区。 （2）加强防渗层铺设施工质量管理，防止地下水污染。 （3）制定巡检制度，定期对场内各项设施进行检查，发现问题及时修复。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 落实“三同时”制度，加强管理，规范操作 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策，项目选址不涉及自然保护区、水源保护区等环境敏感区，不占用生态红线、基本农田，与周围村庄等敏感目标距离较远，选址合理。建设单位在项目运营过程中应加强环境质量管理，认真落实环境保护措施，废水不外排、废气、噪声可以实现达标排放，固体废物处置可得到妥善处置，对环境影响较小，从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。

附表1

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 2.301t/a | 0 | 2.301t/a | +2.301t/a |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①